ОАО «ВОРОНЕЖПРОЕКТ»

Генеральный план кЛёПОВСКОГО сельского поселения бУТУРЛИНОВСКОГО муниципального района Воронежской области

Том II

ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

15641- ПЗ

Пояснительная записка

Воронеж  2011 г.

ОАО «ВОРОНЕЖПРОЕКТ»

Генеральный план кЛёПОВСКОГО сельского поселения бУТУРЛИНОВСКОГО муниципального района Воронежской области

Том II

ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

15641- ПЗ

Пояснительная записка

Главный инженер								Л.А. Митин

Главный инженер проекта						Е.М. Иванова

Свидетельство СРО-П-015-11082009 № 001-П-3666025853

Воронеж  2011г.

СОСТАВ ПРОЕКТА Обозначение; Наименование; Примечание. Том I; Положения о территориальном планировании (пояснительная записка); ПЗ - 15641. Графические материалы:. - Схема генерального плана сельского поселения. М 1:25000; ГП-3. - Схема генерального плана населенных пунктов. М 1:10 000; ГП-4. Том II; Обоснование проекта генерального плана (пояснительная записка); ПЗ - 15641. Графические материалы:. - Схема современного использования территории сельского поселения. М 1:25000; ГП-1. - Схема современного использования территории населенных пунктов. М 1:10 000; ГП-2. - Схема генерального плана сельского поселения. М 1:25000; ГП-3. - Схема генерального плана населенных пунктов. М 1:10000; ГП-4. - Схема развития транспортной инфраструктуры. М 1:10 000; ГП-5. - Схема развития инженерной инфраструктуры. М 1:10 000; ГП-6. Том III; Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 15641 – ПЗ. Изм; Кол.уч; Лист; № док.; Подп.; Дата. ГИП; Е.М. Иванова; Пояснительная записка; Стадия; Лист; Листов. Н.конт.; К.Ю. Кузнецов; ГП; 3; 73. Гл. инж. ин-та; Л.А. Митин; ОАО «Воронежпроект».

Содержание.

Введение.	7

1. Общие сведения о сельском поселении.	9

1.1. Положение сельского поселения в административно-территориальном устройстве муниципального района	9

1.2. Историческая справка.	10

2. Анализ состояния территории Клеповского сельского поселения, проблемы и направление ее комплексного развития.	11

2.1. Природно-ресурсный потенциал и экологическое состояние территории.	11

2.2. Население и демография.	16

2.3. Экономическая база и сфера занятости.	19

2.4. Земельный фонд и категории земель.	21

2.4.1.Земли населенных пунктов.	22

2.4.2.Земли сельскохозяйственного назначения.	23

2.4.3.Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической  деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.	25

2.4.4. Земли особо охраняемых территорий и объектов.	27

2.4.5. Земли лесного фонда.	28

2.4.6. Земли водного фонда.	28

2.4.7. Земли запаса	29

2.5. Зонирование территорий.	30

2.5.1. Функциональное зонирование территории Клеповского сельского поселения.	30

2.5.2. Планировочная структура населенного пункта.	32

2.6. Зоны ограничений и зоны с особыми условиями использования.	32

2.7. Объекты местного значения.	36

2.7.1. Объекты капитального строительства муниципального района.	36

2.7.2. Объекты капитального строительства местного значения поселения.	40

2.7.3. Жилищный фонд. Обоснование объемов и территорий жилищного строительства.	41

2.7.4. Предложения по обеспечению территории поселения объектами культуры, физкультуры и спорта.	43

2.7.5. Создание условий для массового отдыха.	43

2.7.6. Инженерная инфраструктура.	44

2.7.7. Транспортная инфраструктура.	49

2.7.8. Объекты специального назначения.	50

3. Обоснование предложений и перечень мероприятий по территориальному планированию.	51

3.1. Административно-территориальное устройство.	51

3.2. Предложения по планировке и функциональному зонированию территории поселения.	53

3.3. Размещение объектов капитального строительства местного значения муниципального района.	56

3.3.1. Объекты промышленности и агропромышленного комплекса	57

3.4. Размещение объектов капитального строительства местного значения поселения.	57

3.4.1. Объекты жилищного строительства.	57

3.4.2. Объекты культурно-бытового обслуживания.	58

3.4.3. Объекты массового отдыха, благоустройства и озеленения.	58

3.4.4. Объекты специального назначения. Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами сбора бытовых отходов и местами захоронений.	59

3.4.5. Объекты транспортной инфраструктуры.	61

3.4.6. Объекты инженерной инфраструктуры.	62

3.4.7. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.	69

4. Основные технико-экономические показатели.	71

Приложение:

- Техническое задание на подготовку проекта генерального плана Клеповского сельского поселения – Бутурлиновского муниципального района Воронежской области.

- Протокол рабочего совещания по вопросу рассмотрения предварительных материалов генерального плана Клеповского  сельского поселения  Бутурлиновского муниципального района Воронежской области.

Проект разработан творческим коллективом в составе:

ГИП-начальник отдела						Е. М. Иванова

Главный архитектор отдела						Ю.М. Власов

Анализ состояния территории и обоснование предложений по территориальному планированию:

Архитекторы: 								О.Г. Володина

Инженер-экономист							И.В.Кондакова

Инженер-эколог						 	Т.Б. Адоньева

Транспортная инфраструктура					Е.М. Иванова

Инженерная инфраструктура:

Водоснабжение, водоотведение					Е.В. Сыряная

Теплоснабжение							М.В. Калюжная

Электроснабжение							Т.А. Яковлева

Газоснабжение							Г.И. Власова

Объекты специального назначения					И.В. Киселева

# Введение.

Генеральный план Клеповского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области выполняется на основании Муниципального контракта №37/25-08 от 11 декабря 2008 и Постановления главы администрации Клеповского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района № 8 от 11.03.2008г. в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 23.12.2004 г. №190-ФЗ и инструкцией, утвержденной Постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 г. №150 «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» СНиП-11-04-2003, а также с соблюдением технических условий и требований государственных стандартов соответствующих норм и правил в области градостроительства.

В проекте Генерального плана представлен анализ существующих природных условий и ресурсов, выявлен ландшафтно-рекреационный потенциал сельского поселения выявлены территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному), социально-экономическое развитие; развитие транспортно-инженерной инфраструктуры (автодороги, транспорт водоснабжение, канализация, отопление, газоснабжение); рассмотрены экологические проблемы и пути их решения; даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселение и развитие населенных пунктов, жилищное строительство, организация системы культурно-бытового обслуживания и отдыха и др.).

Согласно ст.23 ГрК РФ подготовка проекта Генерального плана сельского поселения осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ развития муниципального района, с учетом содержащихся в схемах территориального планирования Воронежской области и Российской Федерации положений о территориальном планировании, с учетом региональных и (или) местных нормативов градостроительного проектирования, утверждаемых в порядке, установленном частями 5 и 6 статьи 24 Кодекса, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Целью данного проекта является разработка принципиальных предложений по организации территории Клеповского сельского поселения, упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей, уточнение границ и направлений перспективного территориального развития.

Генеральный план Клеповского сельского поселения включает в себя материалы по анализу существующего положения поселения и предложения по градостроительному развитие селитебных, рекреационных, производственных, коммунально-складских и других зон сельской инфраструктуры. Отдельно выделен раздел инженерно-технических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

В основу проекта генерального плана положены данные, предоставленные службами и администрацией Клеповского сельского поселения в 2008 г.:

- Паспорт муниципального образования Клеповского сельского поселения;

- Данные анкетного обследования;

Также, при разработке проекта были использованы следующие документы и материалы:

- Картографические материалы Клеповского сельского поселения. М 1:25000,     М 1:10000;

- Реестр «Административно-территориальное устройство Воронежской области», Управление Архитектуры и Градостроительства Воронежской области, 2006г;

- Материалы «Территориальной комплексной схемы градостроительного планирования развития территории Воронежской области» ФГУП российский государственный НИИПИ Урбанистики, Санкт-Петербург, 2006г.

Генеральный план разработан на следующие периоды реализации:

Исходный год – 2008 г.

Расчетный срок 2028 г.

I очередь – 2018 г.

# 1. Общие сведения о сельском поселении.

## 1.1. Положение сельского поселения в административно-территориальном устройстве муниципального района

Клеповское сельское поселение входит в состав Бутурлиновского муниципального района Воронежской области и расположено на юге Бутурлиновского муниципального района. Административным центром поселения является с. Клеповка. Клеповское сельское поселение граничит на севере с Гвазденским сельским поселением, на юге – Пузевским сельским поселением, на западе с Нижнекисляйским городским поселением; на востоке – с Воробьевским муниципальным районом.

Численность населения составляет – 2620 чел. В состав поселения входит 1 населенный пункт: село Клеповка – административный центр поселения.

По территории поселения проходит р. Осередь, имеется 7 прудов. Так же по территории поселения проходят:

- железнодорожная линия Бутурлиновка Шипов лес – Павловск Воронежский;

- автодорога областного подчинения Павловск – Калач – Петропавловка- Бутурлиновка;

- газопровод высокого давления.

Выписка из реестра административно-территориального устройства Воронежской области.

| Административно территориальная единица | Территориальные единицы (населенные пункты) | Кол-во жителей | Площадь административно-территориальной единицы (га) |
| --- | --- | --- | --- |
| Клеповское сельское поселение | Всего по поселению | 2620 | 12307,18 |
|  | с Клеповка | 2620 | 1404,39 |

Описание границ Клеповского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, утвержденное Законом Воронежской области от 15.10.2004 г. № 63-ОЗ « Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров отдельных муниципальных образований Воронежской области».

I. Линия прохождения границы Клеповского сельского поселения по смежеству с Гвазденским сельским поселением

От точки стыка 05320837 линия границы проходит в северо-восточном направлении по границе кварталов 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155 урочища Шипов Лес Бутурлиновского лесхоза, далее в южном направлении по границе Государственного лесного фонда, затем в юго-восточном направлении по границе приусадебных земель села Клеповка и села Гвазда, по юго-западной стороне лесной полосы, затем пересекает балку Данилов Яр и снова идет по юго-западной стороне лесной полосы до точки стыка 0509043 Гвазденского сельского поселения и Воробьевского муниципального района.

Протяженность границы - 23632 м.

II. Линия прохождения границы Клеповского сельского поселения по смежеству с Воробьевским муниципальным районом

От точки стыка 0509043 до точки стыка 0509173 Бутурлиновского муниципального района с Павловским муниципальным районом линия границы проходит сначала в юго-восточном, затем в юго-западном направлении по прямой линии с западной стороны лесной полосы Воробьевского муниципального района, Павловского муниципального района и Пузевского сельского поселения.

Протяженность границы - 9086 м.

III. Линия прохождения границы Клеповского сельского поселения по смежеству с Пузевским сельским поселением

От точки стыка 0509173 линия границы проходит в общем северо-западном направлении, по юго-западной стороне лесной полосы, затем по границе приусадебных земель хутора Данило, далее снова по юго-западной стороне лесной полосы, по границе приусадебных земель села Клеповка и села Пузево, затем по границе урочища Шипов Лес Бутурлиновского лесхоза до точки стыка 05320837 Пузевского и Гвазденского сельских поселений.

Протяженность границы - 30900 м.

Общая протяженность границы Клеповского сельского поселения составляет 63618м.

## 1.2. Историческая справка.

30 января 1696 г. патриаршей грамотой было предписано Воронежскому епископу ведать в своей епархии людей, поселившихся по рекам Осереди, Битюга и Икорцу. В том же документе пояснялось, что эти люди поселены «за десять лет перед этим», то есть в 1686 году. Поскольку на Осереди самыми старыми являются сёла Гвазда, Клёповка, Пузево, можно предполагать, что эти сёла зарождались уже в те времена. Вероятно, это были совсем небольшие посёлки.

Подробные данные о селе имеются в описании Павловского уезда 1795 года, хранящемся в Москве, в Центральном госархиве. В нем говорится, что село Клёпово с хуторами, Каменным, Байковым, Севостьяновым, Западным, Дубовым, а также с живущими отдельно на хуторах крестьянами С.А. Алексеевым, Г.Я. Зацепеным и Кудрявцевым имело 252 двора и 2230 человек. Жители села и хуторов были крестьянами однодворцами. Так тогда называли потомков мелких служивых людей. Село располагалось по обе стороны реки Осереди, на которой была личная мельница о двух поставах. Была в селе деревянная церковь и господский дом.

Земля, которой пользовались клёповцы, не обеспечивала их необходимыми средствами для существования. По этой причине здесь с начала прошлого века появляются первые кустарные заведения.

В 1851 году в селе была крупная водяная мельница и салотопенный завод. В последующие годы в Клепово развивается горшечное производство. Сначала изготовлением глиняных изделий занимались отдельные крестьяне, затем выделись богатые горшечники, а их заведения даже стали именоваться заводами. В 1900 году в селе было уже 26 гончарных заведений, тогда же в селе появился маслобойный завод и 13 просорушек.

Во второй половине 19 в. в селе начали действовать две небольшие школы, а к 1906 году их уже было три (две земских и одна церковно-приходская). В них училось 146 мальчиков и 83 девочки, что значительно меньше, чем было всего детей школьного возраста. Все население Клёпово в 1906 году составило 5137 человек.

В первые годы после Октябрьской революции коммунисты в селе проводили работу по упрочнению Советской власти и по разъяснению крестьянам политики партии. Многие из организаторов Советской власти отдали свои жизни за народное дело. Об этом ныне живущим напоминают памятники.

Клеповка входила в Павловский, Бобровский (1924-28) уезды Воронцовского района.

В с. Клеповка имеются средняя и неполная средняя школы, дом культуры, участковая больница. Население: в 1802 – 2504 чел., в 1859 – 3730 чел., в 1900 – 5343 чел., в 1926 – 6831 чел., в 2007 – 2680 чел.

Ныне с. Клёповка – одно из крупных сел Бутурлиновского района, на территории  поселения расположено 12 объектов культурного наследия.

# 2. Анализ состояния территории Клеповского сельского поселения, проблемы и направление ее комплексного развития.

## 2.1. Природно-ресурсный потенциал и экологическое состояние территории.

В разделе проведена оценка природно-ресурсный потенциал сельского поселения по следующим фактором:

- природно-климатические условия;

- ландшафтная характеристика;

- экологическая ситуация;

- рекреационный потенциал.

| № п/п | Факторы оценки | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| I | Природно-климатические условия |  |
| 1. | Строительно-климатические условия | Подрайон II В. Климат умеренно-жаркий с сухим летом, умеренно-холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными сезонами. |
| 2. | Средняя годовая tº (абс. max и min tº) | Среднегодовая температура воздуха +5,7º, абс. max tº +40, +42º, абс. min -38,-40º. |
| 3. | Продолжительность солнечного сияния | 1816 часов в год; максимальная продолжительность приходится на июнь–июль – более 260 часов. |
| 4. | Преобладающее направление ветра | В годовом ходе – юго-западные; июль – северно-западное, январь – юго-западное. Среднее число дней с сильным ветром (более 15 м/сек) достигает 24 в год; среднегодовая скорость ветра 4,2 м/сек. |
| 5. | Среднегодовое количество осадков | от 300 до 900 мм. (в дождливый год); 70% приходится на теплый период года (с апреля по октябрь). |
| 6. | Толщина снежного покрова | малоснежные зимы – 6-10 см., снежные зима – 25-48 см.; глубина промерзания грунтов – средняя-57 см., максимальная-140 см. |
| 7. | Агроклиматический район | IIб; сумма средних суточных температур за активный вегетационный период растений в пределах 2600º-2800º. Сумма осадков за этот период составляет 230-270 мм., ГТК 0.9- 1,0. |
| 8. | Потенциал загрязнения атмосферы | Умеренный. |
| II | Ландшафтная характеристика | Лесостепная провинция Средне-Русской возвышенности Калачской овражно-балочный южно-лесостепной район. |
| 9. | Поверхностные воды | Река Осередь, пруды и временные водотоки балочных комплексов. Общая протяженность р. Осередь – 89 км., в границах поселения – 18 км., ширина русла – 2-15 м., глубина 0,5-2,5м., скорость течения 0,1-0,2 м/сек. В большей части, берега заросли осокой, камышом, кустарниковой ивой, активизируются процессы заболачивания. Пруды имеют среднюю глубину 2-3 м., площадь поверхности водного зеркала – 1,5-3 га. Пруды используются для отдыха на воде, рыборазведения, орошения. |
| 10. | Подземные воды | Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения служат подземные воды, приуроченные к водоносным комплексам: неоген-четвертичному, апт-сеноманскому и девонскому. Глубина залегания подземных вод – 20-50 м., водообильность скважин 1,0-3,0 л/сек. и более. Территория надежно обеспечена ресурсами пресных подземных вод (в соответствии с Картой обеспеченности населения Воронежской области ресурсами подземных вод). Утвержденные эксплуатационные запасы – 2,634 тыс. м. куб/сутки. |
| 11. | Растительный покров | Растительность представлена древесными, кустарниковыми и травяными сообществами. В соответствии с ботанико-географическим районированием территория относится к Россошанскому району разнотравно-типчаково-ковыльных степей. Облесенность территории сельского поселения незначительна, массивы Шипова леса, располагаются в северо-западной части поселения на незначительном удалении от с.Клеповка. Основные лесообразующие породы – дуб, ясень, осина с примесью клена, липы, бересклета. Леса относятся к категории защитных, защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов. С точки зрения лесорастительных условий, леса благоприятны в рекреационном отношении при условии рационального использования и проведения необходимых лесохозяйственных мероприятий. Большая часть сельского поселения занята сельхозугодиями, защитными лесными насождениями, участками разнотравно-луговых степей по склонам балок. В пойме р. Осередь - пойменные луга, имеют место низинные болота. |
| 12. | Почвенный покров | Преобладают черноземы типичные и обыкновенные, почти все распаханы. Лугово-черноземные почвы – в пойме долины р. Осередь. |
| 13. | Животный мир | На территории, в основном, представлены виды, присущие агробиоценозам: птицы – перепел, жаворонок; млекопитающие – мыши, полевки, слепыш, хомяк, заяц-русак. Из редких ценных видов обнаружены: выдра, степной хорек, барсук, стрепет. В лесных массивах наиболее часто встречаются: ёж, белка, лисицы, кабан, заяц-русак; птицы – кукушка, дятел, сова, воробьиные. |
| 14. | Рельеф | Увалистый и полого-увалистый, густорасчлененный балками, оврагами, речными долинами. Глубина вреза рек – 50-80 м., балок и оврагов – 15-25 м. |
| 15. | Физико-геологические процессы и явления | Широко развиты эрозионные и оползневые процессы, приуроченные к склонам балок: Большая и Малая Осинка, Солонцы, Карпов яр, Корнев яр, Данилов яр, Кузнецов яр, Шапкин яр и др., прорезающих территорию поселения с севера на юг и запада на восток. Развитие эрозионных процессов связано с распаханностью прилегающих территорий, нарушением дернового покрова, неорганизованным поверхностным стоком, характером слагающих грунтов. Растущие овраги и промоины развиты по крутому правобережью р. Осередь, что часто связано с нарушением дернового покрова, подрезкой склона. Процессы заболачивания связаны с близким залеганием грунтовых вод и развиты в пойме реки Осередь, иногда по днищам балок имеющие временные водостоке. На водоразделах встречаются суффозионно-просадочные явления. Возможно проявление карстовых процессов ввиду наличия в разрезе меловых отложений, залегающих на глубине 15-20 м. поверхности. |
| 16. | Инженерно-строительные условия | В целом район относится к территориям со сложными инженерно-строительными условиями, требующими проведения мероприятий по инженерной подготовке и защите территорий от опасных физико-геологических процессов. Пойма и низкие надпойменные террасы, где развиты слабые грунты или грунты с пониженной несущей способностью не рекомендуются для застройки.. Грунтами оснований для зданий и сооружений, в основном, будут служить покровные суглинки местами со щебнем с условно расчетным сопротивлением 2-2,5 кг с/см2, для мела нормативное сопротивление – от 3,0 до 5,0 кг/см2. Глубина залегания грунтовых вод: 0-2 м. в поймах, 15-30 м на высоких террасах, до 100-120 м. на водоразделах. |
| 17. | Минерально-сырьевые ресурсы | Утвержденные запасы полезных ископаемых отсутствуют. Потенциально извлекаемые являются: легкоплавкие глины и суглинок, пески, мел. |
| III. | Экологическое состояние | Состояние атмосферы характеризуется как среднезагрязненное. Из-за продолжающегося спада сельскохозяйственного и промышленного производства, на первое место среди загрязняемой атмосферы выходит автотранспорт. Повышения уровня загрязнения имеют локально вытянутый характер вдоль трасс подуктопроводов и транспортных магистралей. Превышение ПДК по сернистому газу, окисям азота, окисям азота, фенолу, формальдегиду по результатам лабораторных исследований не обнаружено. Остается неразрешенный вопрос повышения качества воды: доочистки от солей жесткости и улучшения по санитарно-химическим показателям. Происходит вторичное загрязнение подаваемой населению воды из-за ветхости разводящей сети. Производственный контроль качества питьевой воды по разработанным программам осуществляется в неполном объеме, нарушается кратность исследований. Санитарное состояние открытых водоемов удовлетворительное. Повышение в почвах ПДК тяжелых металлов не обнаружено. Ведется постоянный контроль за хранением и применением пестицидов и химических средств защиты растений. Величина коэффициента суммарного загрязнения почв составляет – 1,25, что говорить о незначительном ее загрязнения. Гамма-фон не превышает естественного уровня 11-13 мкрг./ч. В результате прекращения деятельности спецхозов и крупных животноводческих ферм, их пруды – отстойники остались без необходимой службы эксплуатации, что является потенциальной угрозой для состояния окружающей среды. |
| IV | Рекреационный потенциал | Рекреационный потенциал формируется массивом Шипова леса в северо-западной части сельского поселения, рекой Осередь, прудами балочных комплексов. Наиболее перспективным с рекреационной отношением является территория с высокими эстетическими качествами ландшафта: придолинные правобережные ПТК р. Осередь и лесные массивы. |

Выводы:

- Местоположение сельского поселение обуславливают умеренно-континентальный климат с жарким сухим летом и умеренно-холодной зимой с устойчивыми снежными покровами;

- Метеорологические условия в равной степени способствуют как накоплению примесей в атмосферу, так и их рассеиванию, что обуславливает умеренный потенциал загрязнения атмосферы;

- Агроклиматические ресурсы умеренного благоприятны для выращивания почти всех сельскохозяйственных культур. Для улучшения условий перезимовки растений требуется проведение мероприятий по снегозадерживанию;

- Территория сельского поселения надежно обеспечена ресурсами подземных вод при условии их доразведки и проведении оценки запасов.

Для развития местной строительной индустрии необходимо разведка и оценка эксплуатационных ресурсов потенциально извлекаемых общераспространенных полезных ископаемых;

- Земельные ресурсы представлены черноземами типичными;

- Основные типы физико–географических  процессов – эрозионные. На участках действия эрозионных процессов с оврагообразованием следует предусматривать упорядочение поверхностного стока, укрепления ложа оврагов, облесение и залужение склонов. Для снижения процессов заболачивания в пойме р. Осередь необходимо проведение комплекса работ по водопонижению включая расчистку русла реки.

- Необходима разработка  программы по организации туристско-рекреационных зон, создание инфраструктуры для массового отдыха и туризма. Обустройство прудов для организации сезонного и любительского рыболовства, развитие рекреационных зон на базе массивов Шилова леса и р.Осередь (в северо-западной части поселения).

- Проведение мероприятий по водопонижению в пойме р.Осередь (расчистка русла, устройство дренажных водоемов, частичная подсыпка территории с целью организации зон отдыха.

- Экологическая обстановка на территории сельского поселения относительно благоприятная.

Для улучшения экологического состояния необходимо проведение комплекса природоохранных мероприятий, включая:

Атмосферный воздух:

- размещение новых предприятий по выращиванию и переработке сельхозпродукции и продукции животноводства с учетом санитарно-эпидемиологических требований;

- озеленение магистральных улиц и санитарно-защитных зон с двухъярусной посадкой зеленых насаждений.

Поверхностные воды:

- ввод в строй общепоселковых очистных сооружений;

- замена ветхих водопроводных сетей; строительство сетей централизованной канализации и водоснабжения;

- организация сбора, отвода и очистки поверхностного вод с территории населенного пункта.

Подземные воды:

- ликвидация непригодных к дальнейшей эксплуатации скважин, наличие зон санитарной охраны на действующих водозаборах;

- обеспечение сельского поселения централизованной системой водопровода;

- обеспечение качества питьевой воды, подаваемой населению, путем внедрения средств очистки.

Почвы:

- принятие мер по сохранению плодородия почв по средствам защиты их от эрозии на основе агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений;

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация, устройство оборудованных свалок ТБО;

- утилизация отходов производства, в том числе сельскохозяйственного производства.

Растительный и животный мир:

- озеленение населенных пунктов;

- сохранение и увеличение участков защитных лесонасаждений;

- создание оптимальных условий для поддержания видового разнообразия животного мира.

## 2.2. Население и демография.

Население, его динамика и возрастная структура являются важнейшими социально-экономическими показателями, одним из первостепенных, главных элементов формирования градостроительной системы любого уровня. Наряду с природной, экономической и экологической составляющими выступают в качестве основного фактора, влияющего на сбалансированное и устойчивое развитие территории поселения. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит, и трудовой потенциал той или иной территории.

Сложная демографическая ситуация наблюдается на территориях сельских поселений Воронежской области, и на сегодня вопрос о создании современных сельских поселений и обеспечение его населения высоким уровнем жизни крайне актуален.

В настоящее время продолжается убыль сельского населения и за счет превышения уровня смертности над уровнем рождаемости, и за счет миграции сельской молодежи в город.

Основные причины этого — недостаток мест приложения труда, экономически неблагоприятные условия жизни и отсутствие возможностей для большинства сельской молодежи решать свои жилищные и бытовые проблемы. Доступность многих бытовых благ в городе и более высокие доходы делают непривлекательным сельский образ жизни. При этом без привлечения молодежи на село нельзя устойчиво развивать сельские территории.

Поэтому в результате получается, что отсутствие необходимого трудоспособного сельского населения постепенно ведет к процессу самоликвидации сельских поселений. А, следовательно, снижается эффективность использования земли, уменьшается динамичное развитие производительных сил, что не позволяет поднять экономику сельских территорий в целом.

Численность населения сельского поселения на 01.01.2007 года составила 2620 человек, в том числе: с. Клеповка – 2620 человек;

Возрастная структура населения.

на 01.01.2007 год тыс. 								чел/%

| № п/п | Возрастные группы населения | Все население |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Чел. | % |
| 1 | Моложе трудоспособного возраста | 322 | 12,3 |
| 2 | В трудоспособном возрасте | 1351 | 51,6 |
| 3 | Старше трудоспособного возраста | 947 | 36,1 |

Динамика численности населения.*

| Годы | с. Клеповка |  |
| --- | --- | --- |
|  | тыс. чел. | % |
| 2004 | 2921 | 100,0 |
| 2005 | 2859 | 97,9 |
| 2006 | 2680 | 91,7 |
| 2007 | 2620 | 89,7 |

Демография.*

| Годы | Движение населения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | родившихся | умерших | естественный прирост (убыль) | миграционный прирост (убыль) |
| 2004 | 11 | 82 | -71 | 1 |
| 2005 | 12 | 78 | -64 | -2 |
| 2006 | 12 | 76 | -64 | -115 |
| 2007 | 22 | 54 | -32 | -28 |

Возрастная структура населения относится к регрессивному типу.

Доля детей в возрастной структуре определяет её будущую динамику, демографический потенциал населения. В общей структуре населения доля детей моложе трудоспособного возраста довольно низкая – 12,3% и высокая доля населения старше трудоспособного возраста — 36,1%.

Имеет место сложная демографическая ситуация: уровень смертности превышает уровень рождаемости. Миграция населения характеризуется оттоком.

Безработица.

Общая численность безработных по поселению 80 человек. Численность безработных  граждан официально зарегистрированных в центрах занятости (2007 год – 22 человек).

Для сдерживания в перспективе показателя безработицы необходимо дальнейшее развитие производственной и социальной сфер поселения.

В результате анализа, проведенного в пункте 2.2., и на основании прогноза численности населения выявлены следующие проблемы:

- Отрицательная демография.

- В возрастной структуре населения велика доля лиц в возрасте старше трудоспособного.

Базовый прогноз населения.

Для современной демографической ситуации поселения характерны общероссийские и общеобластные тенденции, а именно: низкая рождаемость, высокий уровень смертности, небольшой миграционный приток и, как следствие, сокращение численности населения.

Причиной демографического спада явились следующие обстоятельства:

- сокращение рождаемости было закономерным и обусловленным самим ходом демографического развития

- наличие дополнительных факторов, усиливших и ускоривших сокращение численности населения - социально-экономическое развитие в переходный период отразилось на снижении уровня и качества жизни значительной части населения, и, как следствие, привело к еще большему снижению уровня рождаемости и росту смертности населения.

- уровень смертности значительно превышает уровень рождаемости.

Описанные демографические процессы и их возможные трансформации положены в основу сценарных прогнозов численности и структуры населения.

Главной стратегической целью в развитии демографических процессов и в демографической политике на перспективу, является смягчение негативных тенденций и улучшение демографической ситуации в целом.

К основным направлениям демографической политики относятся:

- повышение или сохранение рождаемости;

- снижение смертности и увеличение продолжительности жизни;

- оптимизация миграционных процессов.

Комплексный прогноз основан на следующих концептуальных подходах в развитии экономики, социальной сферы и градостроительства:

- сохранение демографического потенциала территории;

- повышение и закрепление трудовой миграции;

- активизация социально-экономического развития периферийных районов.

В результате различных тенденций изменения численности городского и сельского населения принятых в «Схеме территориального планирования Воронежской области», С.-Петербург, 2007 год, учитывалась тенденция роста городского населения и снижения сельского населения, жестко ограниченного уровнем естественной убыли и уровнем объективно обусловленного оттока населения из сельской местности.

Базовый прогноз численности сельского населения поселения отражает сложившиеся показатели рождаемости и смертности на уровне 2007 года, т.е. из-за естественной убыли и миграционного оттока численность населения продолжит своё снижение

Возрастная структура населения будет выражена следующими параметрами:

| № п/п | Возрастные группы населения | По состоянию на 2007г. |  | Прогноз на 2028 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Чел. | % | Чел. | % |
| 1 | Моложе трудоспособного возраста | 322 | 12,3 | 276 | 13 |
| 2 | В трудоспособном возрасте | 1351 | 51,6 | 1102 | 52 |
| 3 | Старше трудоспособного возраста | 947 | 36,1 | 722 | 35 |
|  | Всего населения | 2620 | 100 | 2120 | 100 |

## 2.3. Экономическая база и сфера занятости.

Эффективность производства является ключевым фактором жизнеспособности предприятий, необходимым условием расширенного воспроизводства в сельских поселениях в целях сбалансированного территориального развития.

Создание экономического механизма саморазвития сельского поселения, формирование бюджетов органов местного самоуправления на основе надёжных источников финансирования являются целью успешного функционирования сельского поселения как административно-территориальной единицы.

При разработке данного раздела учтены материалы Программы экономического и социального развития Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на 2006-2011 годы. В Программе проанализированы сельские поселения, как административно-территориальные единицы, рассмотрены вопросы определения потенциалов развития сельских поселений, дана оценка и количественный анализ возможностей развития сельских  поселений и, в том числе, Клеповского сельского поселения. Рассматривая перспективу развития Клеповского сельского поселения в целом, можно сказать, что поселение имеет хороший природный,  социальный и экономический потенциал.

Экономическую основу поселения составляют сельскохозяйственное предприятие  ООО «Шестаковское» филиал «Рассвет», хозяйства населения и 6 коллективных фермерских хозяйств, производящие сельскохозяйственную продукцию.

Показатели основных видов сельскохозяйственного производства

| Показатели | ед. изм. | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зерновые и зернобобовые культуры | т. | 1804,8 | 3482 | 1646 |
| Сахарная свекла | -//- | 538 | 560 | 180 |
| Подсолнечник | -//- | 969,3 | 740 | 2068,7 |
| Картофель | -//- | 6500 | 4900 | 4800 |
| Овощи | -//- | 2400 | 2500 | 2700 |
| Поголовье скота и птиц в хозяйствах всех категорий |  |  |  |  |
| КРС | голов | 324 | 343 | 381 |
| Коров | -//- | 180 | 151 | 154 |
| Свиней | -//- | 262 | 427 | 480 |
| Овец и коз | -//- | 125 | 119 | 125 |
| Птицы | -//- | 7500 | 6800 | 6800 |
| Производство продукции животноводства |  |  |  |  |
| Мясо (на убой в живом весе) | тн. | 41 | 76 | 77 |
| Молоко | -//- | 47 | 34 | 34 |
| Шерсть | ц. | 0,45 | 0,3 | 0,2 |
| Яйца | тыс.штук | 1500 | 1400 | 1400 |

Анализ данных таблицы показывает, что в поселении с 2007 года снижение в производстве зерновых и зернобобовых культур, сахарной свеклы, картофеля и увеличение производства подсолнечника и овощей. Поголовье скота и птицы  незначительное увеличение по сравнению предшествующим годом.

На территории с. Клеповка существовал деревоперерабатывающий завод. На данный момент завод не действует и его территория не используется.

Одной из основных задач экономического  развития поселения является выполнение доходной части бюджета, без которой невозможно развитие территории муниципального образования.

Основными статьями доходной части бюджета являются:

- Налоговые поступления:

- земельный налог;

- налог на имущество различных физических лиц;

- единый сельскохозяйственный налог;

- налог на доходы физических лиц и другие.

- Неналоговые поступления:

- Аренда земель;

- Безвозмездные перечисления.

- Субвенции и дотации из бюджетов разных уровней.

Бюджет муниципального образования за 2007 год.

| Наименование показателя | Един. измер. | 2007 год |
| --- | --- | --- |
| Доходы бюджета муниципального образование – всего | млн. руб. | 2,4 |
| Исполнение к плану на год | % | 100,01 |
| Собственные доходы | млн. руб. | 0,985 |
| Дотации из вышестоящего бюджета | млн. руб. | 1,3 |
| Доход бюджета на душу населения | рублей | 92 |
| Расходы бюджета муниципального образования | мул. руб. | 2,5 |
| Исполнение к плану на отчетный период | % | 100,0 |
| Расходы бюджета на душу населения | рублей | 97 |

Несмотря на положительный эффект мер, предпринятых в 2006 - 2007 годах с целью увеличения собственных доходов местных бюджетов, большинство задач в этой сфере остается актуальной. Действующая система налогообложения в сельском поселении пока практически не зависит от эффективности работы функционирующих на его территории предприятий.

Существующие местные налоги и налогооблагаемая база поселений по-прежнему не обеспечивают необходимый объем расходов местного бюджета. Доля безвозмездных перечислений от других бюджетов составляет больше половины доходной части бюджета поселения.

В результате анализа и на основании прогноза численности населения выявлены следующие проблемы:

- На территории поселения расположено предприятие, которые в настоящее время не действуют.

- На действующих предприятиях недостаточно количество рабочих мест для снижения уровня безработицы.

- Недостаточно развита  система предприятий малого бизнеса, способных привести к наращиванию экономического потенциала.

- Недостаточно развиты предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции.

- Низкая конкурентоспособность продукции из-за применения устаревших технологий производства и упаковки продукции.

- Необходимо увеличение доходной части бюджета, способствующей росту благосостояния населения.

Базовый сценарий социально-экономического развития поселения – интеграция экономики в региональный рынок:

- усиление эксплуатации доступных ресурсов;

- внедрение конкурентоспособных технологий;

- рост производительности труда.

Для решения проблем предлагаются следующие мероприятия по социально-экономическому развитию поселения:

- Повышение уровня конкурентоспособности АПК:

- стимулирование рационального использования земель;

- увеличение валового производства зерновых и технических культур;

- развитие животноводства, восстановление и развитие животноводческих помещений.

- Восстановление производства строительных материалов на базе ДОЗ.

- Содействие организациям транспорта и предприятиям других отраслей в целях обеспечения экономически устойчивой работы предприятий, в том числе, путем привлечения инвесторов.

- Создание условий для развития малого бизнеса с целью организации новых рабочих мест.

- Разработка и реализация дополнительных мероприятий по расширению налогооблагаемой базы в целях увеличения поступлений в бюджет поселения.

## 2.4. Земельный фонд и категории земель.

Согласно законодательству, земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

В свою очередь, каждая из категорий, имеет разделение по целевому назначению и соответствующему разрешенному использованию.

По данным, предоставленным агентством Роснедвижимость, структура земельного фонда поселения выглядит следующим образом:

Распределение земель сельского поселения по категориям

| № п/п | Категории земель | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь земель в границах поселения, всего | 12295,0 | 100,0 |
| 2. | Земли населенных пунктов, всего | 1707,0 | 13,9 |
| 3. | Земли сельскохозяйственного назначения, всего | 8917,0 | 72,5 |
| 4. | Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны, всего | 56,0 | 0,45 |
| 5. | Земли рекреации, всего | - | - |
| 6. | Земли лесного фонд, всего | 1615,0 | 13,1 |
| 7. | Земли водного фонда, всего | - | - |
| 8. | Земли запаса, всего | - | - |

По данным, предоставленным агентством Роснедвижимость и реестром административно-территориального устройства Воронежской области, имеются расхождения на общей площади земель поселения и площади земель населенного пункта.

В настоящем проекте, для расчетов, приняты площади и границы населенных пунктов, утвержденные в составе  графического приложения к Закону Воронежской области от 15.10.2004 года № 63-ОЗ. Имеющиеся расхождения по площади населенных пунктов сельского поселения в данных, предоставленных Земельной кадастровой палатой, агентством Роснедвижимость, являются следствием незаконченности работ по кадастровому учету земель различных категорий.

Распределение земель по категориям представлено на чертеже «Схема современного использования территории»  (ГП-1).

### 2.4.1.Земли населенных пунктов.

В соответствии со ст. 83 Земельного кодекса РФ, землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Одновременно с установлением категории земель населенных пунктов вводится и новое определение границ этих земель. В соответствии с п.2 ст.83 Земельного кодекса РФ «границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий».

На территории Клеповского сельского поселения находится один населенный пункт – с. Клеповка, площадью 1404,39 га.

Для целей территориального планирования поселения, основополагающим показателем являются территория населенного пункта, площадь которого определяется в его границах. Однако для утверждения границ населенного пункта и, соответственно, его площади, необходимо проведение землеустроительных работ.

Граница населенного пункта, входящего в состав сельского поселения, не утверждена в установленном порядке. Мероприятиями Генерального плана необходимо предусмотреть подготовку соответствующей документации для утверждения границы населенного пункта.

Собственность на землю в границах населенного пункта с. Клеповка распределяется на частную, в т.ч. собственность физических и юридических лиц, а также на государственную - областную; муниципальную – районную и поселенческую, согласно требованиям земельного законодательства.

Значительная часть земельных участков на территориях населенных пунктов поселения относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена, и согласно Земельному кодексу РФ, право распоряжения такими землям имеет муниципальный район. Фактически, это те земли, на которых беспроблемно можно планировать размещение объектов муниципального значения.

### 2.4.2.Земли сельскохозяйственного назначения.

Согласно Земельному кодексу РФ, землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за границами населенных пунктов, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются:

- сельскохозяйственные угодья - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими),

- земли, занятые внутрихозяйственными дорогами,

- земли, занятые коммуникациями,

- земли, занятые лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений,

- земли, занятые водными объектами,

- а также земли, занятые зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

В рамках выполнения работ по подготовке генерального плана муниципального образования, согласно статье 23 Градостроительного кодекса РФ, необходимо однозначно установить и отобразить в документах территориального планирования границы земель различных категорий, находящихся на территории муниципального образования, в том числе земель сельскохозяйственного назначения.

Земли сельскохозяйственного назначения на территории  сельского поселения занимают  8,917 тыс.га, что составляет 72,5 % территории сельского поселения.

Использование земель сельскохозяйственного назначения

| Сельскохозяйственные угодья | Тыс.га | В % к общей площади поселения |
| --- | --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе: | 8,917 | 72,5 |
| - пашни | 6,627 | 53,9 |
| - сенокосы | 0,62 | 5,04 |
| - пастбища | 1,202 | 9,8 |
| - многолетние насаждения | 0,02 |  |
| - залежь | 0,275 | 2,23 |

Собственность на земли сельскохозяйственного назначения

Анализ земель по собственности проводился в целях определения участков, на которых, в случае установления ограничений прав на землю, должны быть наложены соответствующие обременения и ограничения, и для определения участков, которые могут попасть в границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, в т.ч. в зоны резервирования земель для муниципальных нужд.

Земли сельскохозяйственного назначения на территории поселения находятся в собственности юридических и физических лиц, а также в государственной (федеральной) собственности.

Часть земель, государственная собственность на которые не разграничена,  находится в ведении муниципального района. Фактически, это та земля, на которой бес проблемно можно планировать размещение объектов муниципального значения.

Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения.

Территориальное развитие населенных пунктов невозможно без изъятия земель, и прежде всего, земель сельскохозяйственного назначения, допускается изъятие земель худшего качества. В этих условиях вопрос сравнительной оценки сельскохозяйственных земель для целей планировочного анализа и выбора территорий для нового строительства приобретает особую актуальность.

Основной целью проведения работ по государственной кадастровой оценке земель является создание налоговой базы для исчисления земельного и ряда других имущественных налогов («Земельный кодекс РФ, ст.65, 66; постановление Правительств РФ от 08.04.2000г. № 316). Кадастровая стоимость земельного фонда определяет объём потенциально возможных поступлений земельного налога в бюджеты муниципальных образований.

Государственная кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения утверждена постановлением администрации Воронежской области от 29 ноября 2005г. № 975, удельные показатели по Бутурлиновскому району

Удельные показатели кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения, рублей/кв. м

| Наименование муниципального района | Значение удельного показателя кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения | Номер группы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I группа | II группа | III группа | IV группа | V группа | VI группа |
| Бутурлиновский район | Минимальное | 3,01 | - | - | - | - | - |
|  | Среднее медианное | 5,02 | - | - | - | - | - |
| В среднем по Воронежской области |  | 4,37 | - | - | - | - | - |

Примечание к табл.

В составе земель сельскохозяйственного назначения:

I группа - сельскохозяйственные угодья;

II группа - земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, проездами, прогонами для скота, коммуникациями, полезащитными лесополосами, зданиями, строениями и сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции, а также нарушенные земли, находящиеся под промышленной разработкой общераспространенных полезных ископаемых: глины, песка, щебня и т.д.;

III группа - земли под замкнутыми водоемами;

IV группа - земли под древесно-кустарниковой растительностью (за исключением полезащитных лесополос), болотами, нарушенные земли;

V группа - земли под лесами, не переведенные в установленном законодательством порядке в состав земель лесного фонда и находящиеся у землевладельцев (землепользователей) на праве постоянного (бессрочного) или безвозмездного пользования.

### 2.4.3.Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической  деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

В соответствии с п.6 ст. 23 Градостроительного кодекса, на картах (схемах), содержащихся в генеральных планах сельских поселений отображаются существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи, а также границы  зон инженерной и транспортной инфраструктур.

Согласно законодательству, землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения признаются земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач.

Земли промышленности и иного специального назначения в зависимости от характера задач, для решения которых они используются или предназначены, подразделяются на:

- земли промышленности;

- земли энергетики;

- земли транспорта;

- земли связи, радиовещания, телевидения, информатики;

- земли для обеспечения космической деятельности;

- земли обороны и безопасности;

- земли иного специального назначения.

2.4.3.1. Земли промышленности.

В соответствии с пп.1,2 ст.88 Земельного кодекса РФ, «землями промышленности признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации». В целях обеспечения деятельности организаций и объектов промышленности могут предоставляться земельные участки для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов, а также устанавливаться санитарно-защитные и иные зоны с особыми условиями использования.

Земли промышленности на территории Клёповского сельского поселения отсутствуют.

2.4.3.2. Земли энергетики.

В соответствии с п. 1,2 ст.89 Земельного кодекса РФ, «землями энергетики признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов энергетики и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации». В целях обеспечения деятельности организаций и объектов энергетики могут предоставляться земельные участки для размещения воздушных линий электропередачи, наземных сооружений кабельных линий электропередачи, подстанций, распределительных пунктов, других сооружений и объектов.

По территории Клёповского сельского поселения проходит высоковольтная линия электропередач 35 Квт.

2.4.3.3. Земли транспорта.

В соответствии со ст.90 Земельного кодекса РФ, «землями транспорта признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов автомобильного, морского, внутреннего водного, железнодорожного, воздушного и иных видов транспорта...».

По территории Клёповского сельского поселения проходят: железнодорожная линия Бутурлиновка - Шипов лес – Павловск Воронежский; дорога регионального значения «Павловск –Калач- Петропавловка» - Бутурлиновка.

По территории сельского поселения проходит газопровод высокого давления регионального значения.

2.4.3.4. Земли связи, радиовещания, телевидения, информатики.

В соответствии со ст.91 Земельного кодекса РФ, землями связи, радиовещания, телевидения, информатики признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) объектов связи, радиовещания, телевидения, информатики...». В целях обеспечения связи, радиовещания, телевидения, информатики могут предоставляться земельные участки для размещения объектов соответствующих инфраструктур: эксплуатационные предприятия связи, подземные кабельные и воздушные линии связи и др.

По территории Клёповского сельского поселения проходят линии связи районного значения.

2.4.3.6. Земли иного специального назначения.

К землям специального назначения в зависимости от характера специальных задач, для решения которых они используются или предназначены, могут относится земельные участки, предоставленные для специализированной деятельности.

К категории земель специального назначения на территории Клеповского сельского  поселения, следует отнести территории земельных участков, предоставленных для размещения скотомогильника, очистных сооружений.

На юго-востоке от с. Клеповка, рядом со складом ГСМ находится действующий скотомогильник, в неудовлетворительном состоянии. Санитарно-защитная зона от него составляет 500м. На расчетный срок необходимо провести освидетельствование скотомогильника на предмет соответствия  ветеринарно-санитарным нормам.

Недалеко от склада зерна, на расстоянии 300 м, расположены поля фильтрации молочного комплекса, которые в настоящее время не используются и находятся в заброшенном состоянии.

### 2.4.4. Земли особо охраняемых территорий и объектов.

На основании п.4 ст.2 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995г. №33, все особо охраняемые природные территории учитываются при разработке территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки.

В соответствии со статьей 94 Земельного кодекса РФ к землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим. Основное целевое назначение земель особо охраняемых территорий – обеспечение сохранности природных и объектов путем полного и частичного ограничения хозяйственной деятельности.

К землям особо охраняемых территорий должны относиться:

- особо охраняемые природные территории (земли заповедников, заказников, памятники природы, природных парков), а так же земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

- земли природоохранного назначения, занятые лесами, предусмотренными местным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных  на землях лесного фонда, особо охраняемых территорий), иные земли, выполняющие природоохранные значения;

- земли рекреационного назначения (земли, предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной занятости граждан). В состав земель данной категории входят земельные участки, на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, туристические базы, лесопарки, детские и спортивные лагеря, другие аналогичные объекты;

- земли историко-культурного назначения (земли объектов культурного наследия, в том числе археологического наследия, достопримечательные места, земли военных и гражданских захоронений).

2.4.6.1. Земли историко-культурного назначения.

На территории Клёповского сельского поселения выявлено 12  объектов  историко-культурного наследия, из них 4 объекта археологического  наследия расположены вне населенного пункта.

| № по экспликации | Наименование памятника | Расположение | Датировка | Категория охраны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Гвазденское поселение №1 | Мыс правого берега р.Осередь, в 1 км к западу от села | Эпоха бронзы | Региональная |
| 1 | Клеповская курганная группа № 1 | Левый берег р.Осередь, северная окраина с.Клеповка в 0,2км Ю-ЮЗ от с.Гвазда | не ясна | Региональная |
| 3 | Клеповское поселение № 1 | Выступ правого берега р.Осередь в 0,1км к З-СЗ от села | Эпоха бронзы | Региональная |
| 4 | Клеповское поселение № 2 | Выступ правого берега р.Осередь в 0,7км к Ю от села | Эпоха бронзы | Региональная |

См. расположение на чертеже «Схема современного использования территории».

На территории Клеповского сельского поселения земли особо охраняемых территорий в отдельную категорию земель не выделены.

### 2.4.5. Земли лесного фонда.

Одной из характерных черт Градостроительного кодекса РФ в области территориального планирования является его тесная увязка с положениями Земельного, Лесного, Водного кодексов РФ, с введением которых отдельные положения Градостроительного кодекса корректируются.

Согласно статье 101 Земельного кодекса РФ к землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

Вопросы использования и охраны земель лесного фонда исключены из содержания документов территориального планирования и регулируются исключительно положениями соответствующего кодекса.

Земли лесного фонда на территории Клёповского сельского поселения представлены массивами Шипова леса, расположенного в северо-восточной его части, составляют территорию 1615га.

### 2.4.6. Земли водного фонда.

К землям Водного Фонда относятся земли:

- покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах:

- занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

С принятием Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006г. определены принципы установления земель водного фонда, а, соответственно, и границ земель водного фонда. В соответствии со ст. 5 к поверхностным водным объектам относятся:

    - моря или отдельные их части (заливы, проливы и др.);

    - водотоки (реки, ручьи, каналы);

    - водоемы (озера, пруды, обводненные карьеры, водохранилища);

    - болота;

    - природные выходы подземных вод (родники, гейзеры).

На землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется формирование земельных участков.

На территории Клеповского сельского поселения  протекает река Осередь, а также имеется 7 водных объектов – прудов, которые рассматриваются как составная часть земельных участков, на которых они расположены.

Земли водного фонда на территории Клеповского сельского поселения в отдельную категорию не выделены.

### 2.4.7. Земли запаса

В эту категорию входят земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, за исключением земель фонда перераспределения земель, формируемого в соответствии со статьей 80 Земельного кодекса и относящихся к землям сельскохозяйственного назначения.

Земли запаса на территории Клеповского сельского поселения не определены, категория земель запаса не установлена.

Выводы:

Анализ земель на территории поселения показал, что многие категории, которые должны были бы быть установлены на территории поселения – не установлены. Также невозможно произвести точный подсчет площадей земель различных категорий. Это связано с незавершенностью работ по постановке земельных участков на кадастровый учет. Однако в этом есть и преимущества – предложения Генерального плана должны учитываться при определении назначения земельных участков в землеустроительной документации.

Таким образом, в составе земельного фонда поселения в обязательном порядке необходимо установить границы земельных участков и территорий, попадающих под юрисдикцию градостроительного законодательства. А именно:

- Границы земель населенных пунктов;

- В составе земель сельскохозяйственного назначения:

- Земли, занятые внутрихозяйственными дорогами.

- Земли, занятые инженерными коммуникациями.

- Земли, занятые зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

- В составе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения:

- Земли промышленности.

- Земли энергетики.

- Земли связи и информатики.

- Земли специального назначения - кладбище и свалка ТБО.

- В составе земель лесного фонда:

- Территории инженерных коммуникаций.

- Территории  для осуществления рекреационной и  религиозной деятельности.

5)  Земли особо охраняемых территорий и объектов, в т.ч.:

- Земли, предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан.

Большинство из перечисленных территорий выделяются как зоны функционального использования в составе основных категорий земель. Однако для земель особо охраняемых территорий и объектов и для земельных участков, занятых объектами специального назначения, потребуется перевод из категории земель сельскохозяйственного назначения.

## 2.5. Зонирование территорий.

### 2.5.1. Функциональное зонирование территории Клеповского сельского поселения.

Функциональное зонирование территории — деление территории на зоны при градостроительном планировании развития территорий и поселений с определением видов градостроительного использования установленных зон и ограничений на их использование. (Региональный норматив градостроительного планирования «Планировка жилых, общественно-деловых и рекреационных зон населенных пунктов Воронежской области»).

Зонирование должно стать важнейшим и эффективным инструментом регулирования градостроительной деятельности и землепользования на территориях муниципальных образований, позволяющим муниципальным образованиям проводить самостоятельную муниципальную политику в области землепользования и застройки. Зонирование заключается в разделении определенной территории в соответствии с установленными критериями на несколько зон и в определении для каждой из зон особого режима (ограничений хозяйственной и иной деятельности и т.д.).

Градостроительный кодекс РФ относит Генеральные планы населенных пунктов к разряду документов территориального планирования, в которых устанавливаются функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зоны с особыми условиями использования территории. Градостроительный кодекс указывает следующие виды и состав территориальных зон:

- жилые,

- общественно-деловые,

- производственные,

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур,

- зоны сельскохозяйственного использования,

- зоны рекреационного назначения,

- зоны особо охраняемых территорий,

- зоны специального назначения,

- иные виды территориальных зон.

Градостроительный кодекс РФ предполагает, что подготовленный и надлежащим образом утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Градостроительное зонирование  - зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов (Региональный норматив градостроительного планирования «Планировка жилых, общественно-деловых и рекреационных зон населенных пунктов Воронежской области»).

Поскольку генеральный план поселения не является документом прямого действия, реализация его положений осуществляется через разработку правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий элементов планировочной структуры, градостроительных планов земельных участков. Поэтому назначенный для застройки участок относится к какой-либо функциональной зоне генерального плана, получает градостроительные регламенты и разрешенный вид строительных преобразований из правил землепользования и застройки, приобретает точные юридически оформляемые границы из проектов планировки и межевания территории и, наконец, делится на застраиваемую и свободную от застройки части в градостроительном плане земельного участка.

Жилые зоны.

Жилые зоны населенного пункта с. Клёповка состоят в основном из индивидуальной застройки с приусадебными участками.

В жилых зонах размещаются отдельно стоящие, встроенные и пристроенные объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовые здания, стоянки автомобильного автотранспорта, промышленные, коммунальные и складские объекты, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду (шум, вибрация, магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение почв, воздуха, воды и иные воздействия).

Общественно-деловые зоны.

В центральной части с. Клёповка, вдоль главной улицы расположены объекты общественно-деловой зоны: администрация, дом культуры, учреждения  образования, медицинского обслуживания, объекты торговли.

Производственные зоны.

В производственной и коммунально-складской зонах размещаются промышленные, коммунальные и складские объекты, объекты инженерной и транспортной инфраструктур с соответствующими санитарно-защитными зонами.

Необходимо наиболее рационально использовать территории неработающих предприятий под размещение коммунально-складских объектов, предприятий, перерабатывающих и хранящих сельхозпродукцию, производимую на территории поселения.

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур.

В зонах инженерной и транспортной инфраструктур размещаются сооружения и коммуникации железнодорожного, автомобильного и трубопроводного транспорта, связи, инженерного оборудования.

Для предотвращения вредного воздействия от сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования на среду жизнедеятельности обеспечивается соблюдение необходимых расстояний до территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон и других требований в соответствии с государственными градостроительными нормативами и правилами, правилами застройки и другими нормативами.

Зоны сельскохозяйственного назначения.

В состав зон сельскохозяйственного использования  могут включаться:

•	зоны сельскохозяйственных угодий – пашни, сенокосы, пастбища, земли, занятые многолетними насаждениями;

•	зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельского хозяйства.

На территории с. Клёповка  зона сельхоз использования представлена огородами, пастбищами  и сенокосами.

Зоны рекреационного назначения.

В состав зон рекреационного использования могут включаться зоны в границах территорий, занятых скверами, парками, прудами, озерами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

На настоящее время в с. Клёповка нет  зеленых насаждений общего пользования. Система озеленения  представлена приусадебным озеленением, насаждениями вдоль основных улиц.

В результате анализа, проведенного в данном разделе, выявлены следующие проблемы

- Формирование единой системы зелёных насаждений: сохранение и развитие существующих зеленых насаждений в сложившейся застроенной части  населённых пунктов и организация системы  зеленых насаждений на вновь проектируемых сельских территориях.

Зоны специального назначения.

Зона специального назначения предназначена для размещения кладбищ, скотомогильников, очистных сооружений, полигонов ТБО, биотермических ям и иных объектов, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон.

На территории населенного пункта с. Клеповка  расположено 1 действующее кладбище в центральной части, площадью 5,0га.

На юго-западе выбрана свалка ТБО площадью 1 га.

### 2.5.2. Планировочная структура населенного пункта.

На формирование планировочной структуры села Клёповка наложили отпечаток природные особенности, характер рельефа и транспортные связи с окружающими населенными пунктами. Село изначально имело свободную планировку: застройка «расстилалась» по надпойменным террасам и вокруг холмов, вытянута вдоль основных трасс движения – дорог, р.Осередь и овражных балок. Две параллельные планировочные оси : р. Осередь и главная улица диагонально проходят с северо-востока на юго-запад села.  Жилая застройка формировалась кварталами неправильной формы.

На севере к селу вплотную примыкает  с. Гвазда, а на юге – с. Пузево, образуя единую планировочную структуру вдоль автодороги Бутурлиновка-Павловск.

## 2.6. Зоны ограничений и зоны с особыми условиями использования.

При разработке генерального плана поселения необходимо учитывать наличие зон, оказывающих влияние (ограничение) на развитие территории, включая: ограничения в зонах влияния природных факторов, техногенных факторов и ограничения по требованиям охраны объектов культурного наследия.

2.6.1. Ограничения в зонах влияния природных факторов.

| № п/п | Зоны ограничений | Наличие на территории | Нормативно-правовые акты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зона затопления паводком 1% обеспеченности (м.абс.) | Отметки затопления р. Осередь приняты по створу с. Пузево – 95,30 (количество домов попадающих в зону затопления не определено, возможному затоплению могут быть подвержены все населенные пункты, расположенные вдоль реки при условии обеспеченности половодья 10% и выше). При обследовании, возможности аварийных ситуаций на существующих прудах не выявлено. | Паспортизация населенных пунктов и объектов хозяйствования по предупреждению ЧС от затопления и подтопления на территории Воронежской области (АООТ «ЦЧРГипрводхоз»). |
| 2 | Зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения. | I пояс (строгого режима) включает территорию площадок водозаборных сооружений, от отдельных водозаборных скважин – в радиусе 30 м. от устья скважин. II –III - пояса ограничений; устанавливаются расчетом | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения. |
| 3 | Водоохранные зоны (ВЗ) и прибрежные полосы (ПП). | Водоохранные зоны и прибрежные полосы, создаются с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего всем видам водопользования, имеют определенные регламенты хозяйственной деятельности. В границах водоохранных зон запрещается: использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов, движение и стояние транспортных средств (кроме специальных), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах имеющие твердое покрытие. В соответствии с Водным кодексом РФ (№74-ФЗ) – вдоль береговой линии водного объекта устанавливается полоса земли, предназначенная для общего пользования – береговая полоса. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. Водоохранная зона устанавливается от береговой линии. Береговая линия определяется для реки по среднемноголетнему уровню воды в реке, кода она не покрыта льдом. Ширина водоохраной зоны регламентирована и устанавливается в зависимости от протяженности реки и составляет для реки р. Осередь – 200 м. Ширина прибрежной полосы устанавливается в зависимости от уклона водного берега и составляет 30-40 м.* В пределах ВЗ и ПЗП действуют ограничения на хозяйственную и иную деятельность в соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ. * Примечание: Соблюдение режима береговой полосы рекомендуется вдоль береговой линии прудов предлагаемых для рекреационного использования | Водный кодекс РФ №74-ФЗ. |

2.6.2. Ограничения в зонах влияния техногенных факторов.

| № п/п | Зоны ограничений | Наличие на территории | Нормативно-правовые акты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Охранные зоны ЛЭП, продуктопроводов | Охранные зоны электрических сетей: ЛЭП 110 кВ – 20 м; ЛЭП 35 кВ – 15 м. Устанавливаются по обе стороны линий от крайних проводов при не отклоненном их положении. Охранные зоны трасс магистрального газопровода устанавливаются в виде участков земли, ограниченными условными линиями, проходящими от оси трубопроводов на расстоянии 100 метров в обе стороны. Вдоль трас наружных газопроводов в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м с каждой стороны. Охранные зоны кабельных и воздушных линий связи устанавливаются в виде участков земли вдоль этих линий не менее чем на 2 метра с каждой стороны. | «Правила использования электроустановок», изд. 6 Главгосэнергонадзора России, 1998 г. «Правила охраны магистральных трубопроводов», пост. Госгортехнадзора России №9 от 22.02.92г «Правила безопасности в газовом хозяйстве» (ПБ 12-245-98) Правила охраны линий и сооружений связи РФ, пост. Правительства РФ №578 от 09.06.95 г. |
| 2 | Придорожные полосы федеральных и региональных автомобильных трасс общего пользования | Устанавливаются с каждой стороны границы полосы отвода в зависимости от категории дорог шириной: для автомобильных дорог IV и III категории – 50 м., II и I категории – 75 м. | ФЗ от 08.11.2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»; Постановление Правительства РФ от 01.12.98 г. № 1420 «Правила установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования» |
| 3 | Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) | Санитарно-защитная зона железной дороги Таловая-Павловск – ширина 100 м., считая от оси крайнего железнодорожного пути. СЗЗ кладбищ до 10га - 100 м, сельские и закрытые – 50 м, скотомогильники – 1000 м., свалка ТБО – 1000м. Нормативные размеры СЗЗ 500 м – фермы КРС от 1200 до 2000 голов; свинофермы от 4 до 12тыс. голов; фермы птицеводческие 100-400 тыс. кур несушек , 1-3 млн. бройлеров. 300 м. – фермы КРС менее 1200 голов; свинофермы до 4 тыс. голов; фермы птицеводческие до 100 тыс. кур несушек, до 1 млн. бройлеров. 200 м – ветлечебница, склад минеральных удобрений и ядохимикаты 100 м. – мастерские по ремонту сельхозтехники, склады ГСМ, хозяйства с содержанием животных до 100 голов, мельницы. 50 м. – узел электрической связи, АЗС, хозяйства с содержанием животных до 50 голов, склад зерна. Примечание: Практически все объекты животноводческого комплекса не действуют. | СНиП 2.07.01-89* ОСН 3.02.01-97 от 24.11.97г. №С-1360у МПС России СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200-03 (новая редакция) Региональный норматив градостроительного проектирования №25-П от 05.06.2008 г. Данные ТО Роспотребнадзора по Воронежской области в Бутурлиновском, Новохоперском, Таловском районах (№238, от 01.11.08 г.) Доклад о санитарно-эпидемиологической обстановке в Бутурлиновском районе в 2008 г. |

2.6.3. Ограничения по требованиям охраны объектов культурного наследия.

| № п/п | Зоны ограничений | Наличие на территории | Нормативно-правовые акты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты культурного наследия | Братская могила № 105 (1943г.) могила Е.М. Ярославской (1900-1919) Братские могилы (1919, 1919-1920 гг.) | Пост. администрации области №510 |
| 2 | Объекты археологического наследия. | Клеповская курганная группа № 1, Гваздовское поселение №1, Клеповские поселения №1 - № 4 (эпоха бронзы) | Пост. администрации области №510 |

Для решения проблем функционального зонирования связанных с наличием зон, оказывающих влияние на развитие территории необходимо:

- Определение территорий и устанавливание границ зон охраны объектов культурного наследия, в т.ч. объектов археологического наследия в соответствии с историко-археологическими планами. По утверждению соответствующей документации проводится корректировка генерального плана.

- Разработка проектов санитарно-защитных зон сельскохозяйственных предприятий, освидетельствование существующих скотомогильников на предмет соответствия их ветеринарно-санитарным правилам;

- Вынос в натуру границ водоохранной зоны и прибрежной полосы р.Осередь, проведение мероприятий по водопонижению в пойме реки и расчистке русла.

Соблюдение режима береговой полосы вдоль существующих прудов.

- Проведение мероприятий по защите от затопления, включая: устройство защитных дамб, задамбовых коллекторов, дренажа. Варианты инженерной защиты прорабатываются в составе отдельных проектов. Плановый ремонт прудовых дамб и водосбросов; необходимое техническое обслуживание прудов – отстойников сельхозпредприятий с определение возможности их дальнейшего использования или рекультивации.

## 2.7. Объекты местного значения.

### 2.7.1. Объекты капитального строительства муниципального района.

Содержание разделов и схем генерального плана тесно связано с полномочиями органов муниципальной власти соответствующих уровней, что повышает их ответственность за реализацию утверждаемых градостроительных решений.

На территории Клеповского сельского поселения расположен ряд объектов, относящихся к вопросам местного значения муниципального района, но без которых жизнедеятельность сельского поселения невозможна.

Согласно ст.15 ФЗ-131 к вопросам местного значения муниципального района относятся:

- организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, организация предоставления дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования;

- организация первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях;

- создание  условий для обеспечения поселений услугами связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания;

- создание условий для предоставления  транспортных услуг населению, организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах  муниципального района;

- содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами, мостов и  иных транспортных инженерных сооружений  вне  границ населенных пунктов, в границах муниципального  района;

- организация в  границах муниципального  района электро- и газоснабжения поселений;

- организация утилизации и переработки бытовых и  промышленных отходов.

Органы местного самоуправления муниципального района обладают всеми полномочиями местного самоуправления поселения на межселенных территориях и в сельских населенных пунктах.

2.7.1.1. Учреждения образования.

Муниципальную систему образования сельского поселения представляют 3 учреждения, в том числе две  общеобразовательных школы и одно детское дошкольное учреждение.

Общеобразовательные школы расположены в зданиях, износ которых не превышает 20%. Детский сад, расположен в здании с износом 100%.

| № п/п | Наименование и тип учреждения | Местона- хождение учреждения | Число мест | Число детей, учащихся (чел.) | Год постройки | Тип здания | Материал стен | % износа здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клеповский я/с | с.Клеповка | 20 | 30 | 1966 | тип | дерево | 100 |
| 2 | Клеповская ШСПОО | с.Клеповка | 580 | 220 | 1960 | тип | кирпич | 20 |
| 3 | Филиал детской школы искусств | с.Клеповка при Клеповской ШСПОО | 23 | 21 | 1960 | тип | кирпич | 20 |

По результатам анализа выявлены следующие проблемы:

- Обеспеченность населения детскими дошкольными учреждениями ниже нормативной.

Расчет потребности  учреждений образования.

| № п/п | Наименование учреждений | Един. изм. | Норматив на 1000 жит. | Требуемое кол-во | Существует, сохраняется | Запроектировано |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 40 | 85 | 20 | 75 |
| 2 | Общеобразо-вательные школы | -//- | 140 | 297 | 580 | - |
| 3 | Внешкольные учреждения | -//- | 10 | 21 | 23 | - |

Помимо доведения обеспеченности населения учреждениями образования до нормативного уровня, необходимо учитывать территориальные условия доступности, которые составляют:

- для дошкольных учреждений  - 500 метров;

- для  общеобразовательных учреждений – не более 2-4 км пешеходной или 15-30 мин. (в одну сторону) транспортной доступности.

2.7.1.2. Объекты здравоохранения.

Сеть учреждений медицинского обслуживания представлена участковой больницей. Общая емкость больничных учреждений - 45 коек и амбулатория на 115 пос.см.

Средняя численность работников в сфере здравоохранения –37 человек.

| № п/п | Наименование и тип учреждения | Местонахождение учреждения | Мощность (коек, пос. в смену и др.) | Год постройки | Тип здания | Материал стен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участковая больница | с.Клеповка |  |  |  |  |
|  | стационар | с.Клеповка | 45 | 1979 | тип. | кирпич. |
|  | амбулатория | с.Клеповка | 115 | 1917 | нетип. | дер. |

По результатам анализа  выявлены следующие проблемы:

- Размещение амбулатории в приспособленном здании с большим % износом.

- Отсутствует машина скорой медицинской помощи.

Расчет потребности  учреждений здравоохранения.

| № п/п | Наименование учреждений | Един. изм. | Норматив на 1000 жит. | Требуемое кол-во | Существует, сохраняется | Запроектировано |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участковая больница | коек | 12 % от нормы 11,9 | 3,0 | 45 | - |
| 2 | Поликлиники, амбулатории | пос/см. | 20 % от нормы 18,6 | 8 | 115 |  |
| 3 | Выдвижной пункт медицинской помощи | авт. | 0,2 | 0,5 | - | 1 |
| 4 | Раздаточный пункт молочной кухни | м2 общ. пл. | 10 | 21,0 | - | 25 |
| 5 | Аптека | м2 общ. пл. | 10,8 | 23 | - | 25 |

2.7.1.3. Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

Потребительский рынок сельского поселения характеризуется устойчивыми темпами роста, расширением торговой сети, достаточным уровнем насыщенности товарами.

На территории поселения торговую деятельность осуществляют: 6 магазинов и 1 павильон.

Число предприятий общественного питания открытой сети – 3 объекта (70 посадочных мест).

Бытовые услуги населению на территории поселения (парикмахерские услуги, ремонт и пошив одежды и обуви, фотоуслуги, ремонт и изготовление мебели, ремонт теле-радиоаппаратуры, ремонт транспортных средств, ритуальные услуги) оказывают, в основном, предприятиями частной формы собственности. Количество занятых в сфере бытового обслуживания – 17 человек.

| № п/п | Местонахождение учреждения | Единица измерения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предприятия торговли (магазины, павильоны, киоски) | м2 общ. пл. | 429 |
| 2 | Предприятия общественного питания, шт. | мест. | 70 |
| 3 | Предприятие бытовых услуг | рабочих мест | 9 |

Расчет потребностей потребительского рынка.

| № п/п | Наименование учреждений | Един. изм. | Норматив на 1000 жит. | Требуемое кол-во | Существует, сохраняется | Запроектировано |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магазины смешанной торговли. | м2 торг. пл. | 300 | 636 | 429 | 210 |
| 2 | Предприятия обществен. пит. | мест | 40 | 85 | 70 | 20 |
| 4 | Предприятия бытового обслужив. | раб. мест | 4 | 9 | 9 | - |

Радиус обслуживания предприятиями торговли, общественного питания, бытового обслуживания - 800 метров. В сельских населенных пунктах обеспечение жителей услугами первой необходимости должно осуществляться  в пределах пешеходной доступности не более 30 минут (2-2,5 км).

2.7.1.4. Учреждения жилищно-коммунального хозяйства.

На территории Клеповского сельского поселения существует отделение банка и предприятие связи.

По результатам анализа выявлены следующие проблемы:

- Необходимо формирование полноценной системы обслуживания населения предприятиями коммунального хозяйства.

Расчет потребностей жилищно-коммунального хозяйства.

| № п/п | Наименование учреждений | Един. изм. | Норматив на 1000 жит. | Требуемое кол-во | Существует, сохраняется | Запроектировано |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бани | мест | 10 | 21,2 | - | 25 |
| 2 | Отдел. банка | м2 | 20 | 42 | 40 | - |
| 3 | Пожарн. депо | маш. | 0,4 | 0,848 | - | 1 |
| 4 | Отделение связи | объект | 6 т. чел. | 1 | 1 | - |

### 2.7.2. Объекты капитального строительства местного значения поселения.

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 непосредственно к полномочиям администрации сельского поселения относятся следующие предложения по территориальному планированию:

- Предложения по планированию застройки территории поселения, территориальное зонирование земель поселения, установление правил землепользования и застройки территории поселения,  изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, в том числе выкупа, осуществление земельного контроля за использованием земель поселения.

- Предложения по размещению на территории сельского поселения объектов капитального строительства местного значения, включающие в себя следующие подразделы:

- Предложения по обеспечению  территории  поселения объектами инженерной инфраструктуры:

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

- организация освещения улиц и установка указателей с названиями улиц и номеров домов.

- Предложения по обеспечению  территории  поселения объектами транспортной инфраструктуры:

- содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных сооружений федерального и регионального значения;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения.

- Предложения по обеспечению территории поселения объектами жилой и социальной инфраструктуры:

- обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- организация библиотечного обслуживания населения;

- обеспечение условий для развития на территории поселения массовой физической культуры и спорта;

- охрана и сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных в границах поселения.

- Предложения по обеспечению населения объектами массового отдыха жителей, благоустройства и озеленения территории сельского поселения:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства массового отдыха населения

- организация благоустройства и озеленения территории поселения.

- Предложения по обеспечению территории поселения местами сбора бытовых отходов и кладбищами:

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

- организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

Ряд указанных вопросов местного значения поселения реализуется в территориальном планировании путем выделения функциональных зон с последующим утверждением в составе правил землепользования и застройки территориальных зон и соответствующих градостроительных регламентов.

В частности, это:

- Зоны для развития жилищного строительства.

- Зоны для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

- Зоны для размещения объектов сельскохозяйственного производства.

- Зоны для размещения объектов малого предпринимательства.

- Зоны для массового отдыха жителей поселения; проведения культурно-массовых, спортивных мероприятий.

- Зоны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения.

- Зоны историко-культурных заповедников местного значения, создаваемых на основе достопримечательных мест – объектов культурного наследия местного значения.

- Туристические зоны.

- Иные зоны.

Ряд же вопросов местного значения решается в территориальном планировании  путем определения и утверждения  конкретных зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного (поселенческого) значения. В частности, это:

- Земельные участки для строительства и реконструкции транспортных объектов, относящихся к ведению поселения.

- Земельные участки для строительства и реконструкции инженерных сетей и  сооружений.

- Земельные участки для  строительства и реконструкции муниципального жилищного фонда, объектов культуры (СДК, библиотеки, музея, дома народного творчества); объектов физической культуры и массового спорта (спортивные площадки, спортивные сооружения, стадионы).

- Земельные участки для  строительства и реконструкции объектов для  сбора бытовых отходов и мусора;  кладбищ.

Ряд вопросов местного значения поселения, таких как благоустройство, решается в тесной взаимосвязи с выделенными в составе генерального плана территориальными зонами.

### 2.7.3. Жилищный фонд. Обоснование объемов и территорий жилищного строительства.

По состоянию на 1.01.2007г. общая площадь жилищного фонда составляет 77 тыс.кв.м., из них находящихся в личной собственности 77 тыс.кв.м. Обеспеченность общей площадью на одного жителя — 29,4 кв.м./чел.

Характеристика существующего жилищного фонда.

| № п/п | Наименование показателей | Един. изм. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд всего | тыс.м2 | 77 |
| 2 | Жилищный фонд, находящийся в ветхом и аварийном состоянии | тыс.м2 | 0,3 |
| 3 | Ведено в эксплуатацию | тыс.м2 | 0,1 |

Данные по благоустройству жилищного фонда Клеповского сельского поселения отсутствуют.

Строительные работы в Клеповском сельском поселении осуществляют за счет собственных средств населения. Капитальные вложения в строительство составили в 2007 году 0,9 млн. рублей.

Для создания наиболее комфортных условий проживания населения, необходимо улучшение уровня благоустройства жилищного фонда, замена физически и морально изношенного жилищного фонда.

Для решения жилищной проблемы необходимо:

- наращивание темпов жилищного строительства за счет всех источников финансирования;

- создание благоприятного климата для привлечения инвесторов в решении жилищной проблемы;

- сокращение себестоимости строительства за счет применения новых технологий и новых строительных материалов;

- предоставление льготных жилищных кредитов и решения проблем инженерного обеспечения.

Объемы и территории нового жилищного строительства.

Объемы перспективного жилищного строительства определены с учетом оптимального использования территории и необходимостью обеспечения каждой семьи домом с приусадебным участком.

Размер выделяемого приусадебного участка 0,15га.

Новое жилищное строительство предполагается в объеме 3,9 тыс. м² общей площади, в том числе:

- замена ветхого и аварийного фонда – 1,1 тыс. м² общей площади;

- новое строительство – 2,8 тыс. м² общей площади

Средняя жилищная обеспеченность к концу расчетного срока составит 31,5 м² общей площади на человека, территория, необходимая для нового жилищного строительства, составит 7,5 га.

Объемы и территория нового жилищного строительства.

| Клеповское сельское поселение | Жилищный фонд-всего тыс. м² общ. пл. | Убыль жилищного фонда |  | Сохраняемый жилищный фонд, тыс. м² | Новое строитель-ство, тыс. м² | Жилищный фонд к концу расчетного срока, тыс. м² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по амортизации | не используется |  |  |  |
|  | 77 | 1,1 | 13,0 | 62,9 | 3,9 | 66,8 |

Новое жилищное строительство будет вестись в границах с. Клеповка по ул.Ворошилова, Карла Маркса, 20 лет Октября.

### 2.7.4. Предложения по обеспечению территории поселения объектами культуры, физкультуры и спорта.

Обеспеченность населения клубными учреждениями – 52% превышает нормативный показатель, но они находятся в ветхих и аварийных зданиях; библиотеками – 8,0 т.томов, что на 1000 жителей составляет 3,05 т.экз. ( является ниже уровня обеспеченности 4,5 т. экз.).

| № п/п | Наименование и тип учреждения | Местонахождение учреждения | Число мест, экз. | Год построй-ки | Тип здания | Материал стен | % износа здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клеповский СДК | с.Клеповка | 400 | 1974 | тип | кирпич | 25-50% |
| 2 | Библиотека | с.Клеповка | 8,0 т. том. | - | - | - | - |

Физкультурно-спортивные сооружения

| № п/п | Наименование спортивного объекта | Площадь спортивного объекта, кв.м./га | Отдельно стоящее или входящее в состав комплексного сооружения | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Клеповская СОШ - Спортивный зал/ Футбольное поле | 162/0,5 | В составе школы | 1960 |

В результате анализа, проведенного в пункте 2.7.4., выявлены следующие проблемы:

- Необходима реконструкция и капитальный ремонт существующего дома культуры.

Расчет объектов культуры, физкультуры и спорта.

| № п/п | Наименование учреждений | Един. изм. | Норматив на 1000 жит. | Требуемое кол-во | Существует, сохраняется | Запроектировано |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плоскостные сооружения | га | 0,9 | 1,9 | 0,5 | 1,4 |
| 2 | Спортзал | м2 | 150 | 318 | 162 | 200 |
| 5 | Клуб. учрежд. | мест | 150 | 318 | 400 | - |
| 6 | Библиотеки | т. том | 4,5 | 9,5 | 8,0 | 1,5 |

Радиус обслуживания населения в сельских населенных пунктах – в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. (2,0 -2,5 км).

### 2.7.5. Создание условий для массового отдыха.

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 непосредственно к полномочиям  администрации сельского поселения относятся следующие предложения по территориальному планированию:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения; осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

- информирование населения об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, находящихся в собственности муниципальных образований (ст.27 ВК РФ);

- организация благоустройства и озеленения территории поселения;

В настоящее время Клёповское сельское поселение не располагает благоустроенными местами для массового отдыха, однако имеет хороший потенциал для их создания.

Следует отметить богатство ландшафта территорий, примыкающих к лесным массивам Шипова леса в западной части поселения, а также пойме реки Осередь. Для территорий, примыкающих к Шипову лесу характерно членение прилегающей территории балками и оврагами, богатство растительного покрова, создающих живописный ландшафт.

Наличие плодородных земель и благоприятная экологическая ситуация создают предпосылки для формирования на территории Клёповского поселения организованной системы агро- и экотуризма. Имеются все необходимые предпосылки  для создания всех видов отдыха

### 2.7.6. Инженерная инфраструктура.

#### 2.7.6.1. Водоснабжение.

В качестве источников водоснабжения приняты подземные воды. Извлечение подземных вод из недр осуществляется одиночными скважинами. Система водоснабжения Клеповского сельского поселения представляет собой сооружения первого подъема (скважины) подающие воду в водопроводные сети с водопроводными башнями.

На территории сельского поселения в селе Клеповка существуют две скважины производительностью 20м3/час и 25м3/час  и водопроводные башни объемом 20 м3  и 25м3. Зоны санитарной охраны скважин не выдержаны и не обеспечены зоной санитарной охраны  в пределах первого пояса.

В соответствии с СНиП 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" и СНиП 2.04.02.-84 "Водоснабжение, наружные сети и сооружения" зона санитарной охраны источников водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого - строгого режима, второго и третьего - режимов ограничения.

I Первый пояс ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора при использовании защищенных подземных вод и 50 м при использовании недостаточно защищенных горизонтов.

Для водозаборов, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, а также для водозаборов, расположенных в благоприятных санитарно-технических и гидрогеологических условиях, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать по согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологической службы.

Территория первого пояса зоны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена и ограждена.

Мероприятия по первому поясу:

- Территория первого пояса должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие

- Не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов   различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

- Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории 2 пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

- Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

II и III пояс ЗСО – определяется расчетом для каждого локального водозабора или группы скважин учитывающим время возможного продвижения загрязнений, зависящего от условий конкретной территории - топографии, климата, грунтовых условий и др. факторов.

Мероприятия по второму поясу:

- Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

- Не допускается:

  - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

  - применение удобрений и ядохимикатов;

  - рубка леса главного пользования и реконструкции.

- Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Мероприятия по второму и третьему поясам:

- Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

- Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно эпидемиологического надзора.

- Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

- Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

- Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую  связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями и охраной поверхностных вод.

Расчетные расходы

Расходы воды определены соответственно проектной численности населения на I очередь - 2018г. и расчетный срок - 2028г.

Средние нормы водопотребления, приняты с учетом СНиП 2.04.02-84*, с учетом сложившегося в районе процентного распределения воды централизованного водоснабжения, в соответствии со степенью благоустройства и современного технического состояния значительно изношенных сетей и сооружений системы водоснабжения жилых и производственных зон района.

Удельное водопотребление в расчет на 1 человека на 1 очередь принято 400л/сут., в т.ч.:

- 200 л/сут – хозяйственно-питьевые нужды населения,

- 70 л/сут – полив улиц, газонов, зеленых насаждений,

- 30 л/сут (15% - от хоз-питьевого водопотребления) – расход воды на нужды соцкультбыта,

- 40 л/сут (20%  - от хоз-питьевого водопотребления) – расход воды на нужды местной промышленности ,

- 30 л/сут (15% - от хоз-питьевого водопотребления) – расход воды на нужды сельского хозяйства, содержание и поение скота населением, и т.п.

- 30 л/сут (15%  - от хоз-питьевого водопотребления) – неучтенные расходы.

Удельное водопотребление в расчет на 1 человека на расчетный срок принято 470л/сут, в т.ч.:

- 230 л/сут – хозяйственно-питьевые нужды населения,

- 90 л/сут – полив улиц, газонов, зеленых насаждений,

- 35 л/сут (15% - от хоз-питьевого водопотребления) – расход воды на нужды соцкультбыта,

- 57 л/сут (25%  - от хоз-питьевого водопотребления) – расход воды на нужды местной промышленности ,

- 35 л/сут (15% - от хоз-питьевого водопотребления) – расход воды на нужды сельского хозяйства, содержание и поение скота населением, и т.п.

- 23 л/сут (10%  - от хоз-питьевого водопотребления) – неучтенные расходы.

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения города принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84.

В сельских населенных пунктах с населением до 1000 человек принят 1 пожар с расходом на наружное пожаротушение 5 л/с.

В сельских населенных пунктах с населением свыше 1000 человек принят 1 пожар с расходом на наружное пожаротушение 10 л/с.

Сведения о суточной потребности воды питьевого качества по населенным пунктам района представлены в таблице.

| № п/п | Наименование поселений и населенных пунктов | Количество жителей, тыс.чел |  | Удельная норма водопотребления, л/(сут*чел) |  | Среднесуточное водопотребление, м3/сут. |  | Противопожарное водоснабжение, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь стр-ва – 2018 год, | Расч. срок 2028г. | 1 очередь стр-ва – 2018 год, | Расч. срок 2028г. | 1 очередь стр-ва – 2018 год, | Расч. срок 2028г. | Расход, л/с | Объем противопо-жарного запаса воды, м3 |
|  | Клеповское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | село Клеповка | 2220 | 2120 | 400 | 470 | 888,0 | 996,4 | 10,0 | 108,0 |
|  | Всего | 2220 | 2120 | 400 | 470 | 888,0 | 996,4 | 10,0 | 108,0 |

#### 2.7.6.2. Водоотведение.

Централизованная канализация в Клеповском сельском поселении отсутствует.

Все объекты соцкультбыта, образования, торговли, здравоохранения, кварталы малоэтажной застройки канализованы на местные выгреба, что является основным источником загрязнения почв и представляет потенциальную угрозу загрязнения подземных вод.

Расчетные расходы сточных вод

Расходы воды определены соответственно проектной численности населения на I очередь - 2018г. и Расчетный срок-2028г.

Средние нормы водоотведения, приняты равными нормам водопотребления, без учета полива.

Удельное водопотребление в расчет на 1 человека на 1 очередь принято 330л/сут.

Удельное водопотребление в расчет на 1 человека на расчетный срок принято 380л/сут.

Сведения о суточных расходах сточных вод  по населенным пунктам района представлен в таблице.

| № п/п | Наименование поселений и населенных пунктов | Количество жителей, тыс.чел |  | Удельная норма водоотведения, л/(сут*чел) |  | Среднесуточное водоотведение, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь стр-ва – 2018 год | Расч. срок 2028г. | 1 очередь стр-ва – 2018 год | Расч. срок 2028г. | 1 очередь стр-ва – 2018 год | Расч. срок 2028г. |
|  | Клеповское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | село Клеповка | 2220 | 2120 | 330 | 380 | 732,6 | 805,6 |
|  | Всего | 2220 | 2120 | 330 | 380 | 732,6 | 805,6 |

#### 2.7.6.3. Электроснабжение.

Электроснабжение потребителей Клеповского сельского поселения осуществляется от системы ОАО «Воронежэнерго» через подстанции ПС 35/10 «Клеповка» с. Клеповка и ПС 35/10 «Великий Октябрь» с. Гвазда.

Распределение электроэнергии по коммунально-бытовым потребителям поселения на напряжении 10 кВ осуществляется через 26 трансформаторных пунктов (ТП, КТП) с установленной мощностью 2451 кВа.

Загрузка трансформаторов, установленных на этих подстанциях, составляет 60-90%. Часть существующих ТП-10/0,4 кВ имеют значительный износ электрического оборудования и требуют его реконструкции.

Существующие сети 10 кВ и 0,4 кВ выполнены воздушными по железобетонным опорам. Часть воздушных линий 10 кВ нуждаются в реконструкции. Протяженность электрических сетей 10 кВ составляет 32 км.

Выводы: для обеспечения надежного электроснабжения потребителей поселения необходима реконструкция сетей 10; 0,4 кВ и подстанций 10/0,4 кВ.

#### 2.7.6.4. Связь. Радиофикация. Телевидение.

Телефонизация.

Телефонная связь Клеповского сельского поселения осуществляется от АТС (АТСК 100/2000) с. Клёповка – с общей монтированной емкостью на 800 номеров.

Выход на междугородние линии связи осуществляется по КСПП на АМТС г.Воронежа.

Кроме сельских стационарных АТС работают операторы сотовой связи.

Радиовещание и телевидение.

Радио и телевизионное эфирное вещание Клеповского сельского поселения осуществляет РТПЦ г. Воронежа.

#### 2.7.6.5. Теплоснабжение.

Раздел «Теплоснабжение» выполнен на основании задания на проектирование, архитектурно-планировочных решений проекта, технической информации, предоставленной заказчиком.

В настоящее время обеспечение теплом жилой застройки осуществляется в зависимости от степени газификации населенных пунктов. Теплоснабжение социально значимых объектов осуществляется в основном от отдельно стоящих и встроенных котельных, работающих на угле. Мощность этих котельных составляет 0,8 Гкал/час. Протяженность тепловых сетей -0,08 км. Износ оборудования котельных  составляет 90%, кроме котельной детского сада, построенной в 1997 г.Сведения о существующих котельных сведены в таблицу.

Потребность в тепле и обеспечение теплом промышленных предприятий в данном разделе не рассматриваются в связи с отсутствием данных.

Теплоснабжение частного сектора-печное и от бытовых котлов, работающих на природном газе и угле.

Существующие котельные Клеповского с.п.

| № п/п | Наименование котельной | Место положение | Производите-льность котельной Гкал/ч | Присоединительная нагрузка Гкал/ч | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Клеповской СОШ | с. Клеповка | 0,26 |  | уголь |
| 2 | Котельная Песковской ООШ | с. Клеповка | 0,13 |  | уголь |
| 3 | Котельная больницы | с. Клеповка | 0,39 |  | уголь |
| 4 | Котельная детского сада | с. Клеповка | 0,02 |  | уголь |

#### 2.7.6.6. Газоснабжение.

В настоящее время газоснабжение Клеповского сельского поселения,  состоящего из с.Клеповка, осуществляется  природным газом.

Природный газ Клеповское сельское поселение получает от межпоселкового газопровода высокого давления Р≤1.2 МПа, проложенного от АГРС  г.Бутурлиновка.

От  межпоселкового газопровода высокого давления  газ поступает на ГРП и ШРП с.Клеповка.

Система газоснабжения села осуществляется газопроводами высокого давления Р≤0,6 МПа от межпоселкового газопровода до ГРП и ШРП, газопроводами низкого давления Р≤ 0,003 МПа от ШРП до котельных  и потребителей жилых домов.

Всего в  с.Клеповка:

- ГРП - 1 шт.

- котельная — 3 шт.

- ШРП -11шт.

- протяженность газопроводов высокого давления  -5231,0 м;

низкого давления -25440,0 м.

Использование природного газа в  с.Клеповка осуществляется на нужды: -отопления, пищеприготовления, горячего водоснабжения жилого фонда.

Охват населения газификацией составляет -27.8%

Расчетная схема газоснабжения Клеповского сельского поселения предусматривает

строительство газопроводов высокого, низкого давления и ШРП—12шт.

### 2.7.7. Транспортная инфраструктура.

В полномочия местного самоуправления входят вопросы содержания и строительства автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов (за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения), а также создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания.

По территории Клеповского сельского поселения проходит участок автомобильной дороги, являющихся собственностью Воронежской области, протяженность который по территории сельского поселения составляет 5,2  км.

Перечень автомобильных дорог общего пользования, являющихся собственностью Воронежской области и расположенных на территории Бутурлиновского района

Выкопировка из приложения к постановлению администрации области от 30.12.2005 N 1239

(в ред. Постановления администрации Воронежской области от 24.08.2006 N 782)

| Шифр дороги | Наименование дороги | Общая протяженность, км | Категория |
| --- | --- | --- | --- |
| В 16-0 | «Павловск-Калач-Петропавловка-Бутурлиновка» | 5,2 | III |

Основу дорожной сети Клеповского сельского поселения составляет  автомобильная дорога «Павловск-Калач-Петропавловка-Бутурлиновка», содержание и развитие которой осуществляется за счет средств областного бюджета.

Улично-дорожная сеть с. Клеповка имеет регулярную структуру.  Главными улицами являются улицы: Советская, К.Маркса, Гагарина, Калинина, Максима Горького. Прочие улицы выполняют роль проездов к местам проживания и дублируют основные направления.

Общественный пассажирский транспорт.

Важное значение для обеспечения жизнедеятельности села имеет общественный пассажирский транспорт. В последние годы в его структуре происходят существенные организационные изменения, связанные с высокой конкуренцией со стороны субъектов малого бизнеса, осуществляющих перевозки пассажиров на микроавтобусах.

В настоящее время Клеповское сельское поселение обслуживается ежедневными автобусными маршрутами.

Такие объекты как автостанции, ГАЗС, АЗС, объекты автосервиса на территории поселения отсутствуют.

В результате анализа состояния территории поселения выявлены следующие проблемы транспортной инфраструктуры:

- Улицы села нуждаются в благоустройстве: требуется укладка и реконструкция асфальтобетонного покрытия, ограничение дорожного полотна, формирование пешеходных тротуаров, организация остановочных пунктов и карманов для парковки легкового транспорта и общественного транспорта, озеленение придорожной территории.

- Необходимо оборудовать остановочные площадки общественного транспорта, включая устройство остановочных павильонов.

- Общественные  зоны необходимо оборудовать стоянками  автотранспорта.

### 2.7.8. Объекты специального назначения.

Организация сбора и вывоза бытовых отходов.

Вывоз и сбор мусора осуществляется коммунальными службами и самостоятельно жителями. Органические отходы перерабатываются самостоятельно в компостных ямах, и используются в качестве удобрений. Организованные площадки для сбора бытовых отходов отсутствуют.

Вывоз ТБО осуществляется на свалку, расположенную на территории Пузевского сельского поселения. В  настоящее время выбрана территория под свалку в Клеповском поселении, в 500 м от границы с Пузевским поселением. Документация на свалку находится в стадии оформления.  Предлагается использование выбранной свалки на 1 очередь, на расчетный срок необходима рекультивация свалки ТБО и вывоз будет осуществляется  на планируемый  полигон ТБО в Бутурлиновском муниципальном районе.

В результате анализа, проведенного в данном разделе, выявлены следующие проблемы:

- Требуется разработка схемы планово-регулярной системы сбора и транспортировки бытовых отходов на территории сельского поселения.

- Требуется завершить оформление документов на свалку ТБО на территории сельского поселения.

- Необходимо в первую очередь оборудовать контейнерные площадки для сбора и временного хранения бытовых отходов.

Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения

На территории Клеповского сельского поселения находится 1 кладбище, в с.Клеповка  в центральной части, площадью 5га.

Обеспечение населения  предприятиями жилищно-коммунального хозяйства.

| Наименование учреждений обслуживания | Количество | Емкость сущ. га | Норматив га/1000чел. | Численность населения на расч. ср.,чел. | Емкость расчетная, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кладбища | 1 | 5 | 0,24 | 2120 | 0,51 |

Необходимо на расчетный срок  выбрать территорию под кладбище с запасом  площадью 2 га и 8 га за расчетный срок

В результате анализа, проведенного в данном разделе, выявлены следующие проблемы:

- Необходимо на расчетный срок новое кладбище площадью 2 га и за расчетный срок площадью 8 га.

# 3. Обоснование предложений и перечень мероприятий по территориальному планированию.

Настоящий раздел содержит материалы по обоснованию предложений территориального планирования на территории Клеповское сельского поселения и этапы их реализации, а также перечень мероприятий по территориальному  планированию.

Предложения по территориальному  планированию и мероприятия направлены на создание и развитие территорий и объектов капитального строительства местного значения, на исполнение полномочий органа местного самоуправления Клеповское сельского поселения.

Содержание разделов и схем генерального плана сельского поселения  тесно связано с полномочиями органов  местного самоуправления.

## 3.1. Административно-территориальное устройство.

Административно–территориальное устройство Клеповское сельского поселения выполнено на основе комплексного анализа социально-экономических условий, градостроительной ситуации, природных условий, определенных тенденций дальнейшего развития.

Границы и статус Клеповское сельского поселения установлены законом Воронежской области №63-03 «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров отдельных муниципальных образований Воронежской области» от 15 октября 2004 года.

Генеральным планом не предусматривается изменение границ сельского поселения. Новое жилищное строительство и размещение объектов социальной сферы предусмотрено на свободных территориях в границах населенного пункта – с. Клеповка.

Границы населенного пункта – с. Клеповка, входящего в состав сельского поселения, не утверждены в установленном порядке. Мероприятиями Генерального плана необходимо предусмотреть подготовку ответствующей документации для утверждения границ населенных пунктов поселения.

Утверждение границ населенных пунктов поселения потребует дополнительных мероприятий по определению координат характерных точек границ, поскольку, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 18 августа 2008 г. N 618 «Об информационном взаимодействии при ведении государственного кадастра недвижимости» орган местного самоуправления представляет в орган кадастрового учета выписку из утвержденного генерального плана, содержащую текстовое и графическое описания местоположения границы населенного пункта и перечень координат характерных точек границы населенного пункта.

На территории поселения имеются участки на землях сельскохозяйственного назначения для размещения промышленного производства, которые согласно протоколу технического совещания от 16.04.2010г. при Администрации Бутурлиновского района необходимо включить  в границу населенного пункта:

- участок №1 площадью 32 га;

- участок №2 площадью 9 га;

- участок №3 площадью 32 га;

- участок №4 площадью 12,0  га.

Площади участков требуют уточнение в процессе межевания.

Для упорядочения земельных отношений необходимо разработать и утвердить границы населенных пунктов, включив в них необходимые территориальные резервы для развития этих населенных пунктов.

Перечень мероприятий по территориальному планированию по  оптимизации административно-территориального устройства Клеповского сельского поселения:

- Проведение комплекса мероприятий по установлению (изменению) границы населенного пункта с. Клёповка, в порядке, определенном действующим законодательством.

- Включение в границу населённого пункта участков общей площадью 85,0 га.

- Установление и закрепление границы населенного пункта в соответствии с отображением на схеме границ земель, территорий и ограничений.

- Проведение мероприятий по инструментальному закреплению границ муниципального образования.

Предложения по административно-территориальному устройству Клеповского сельского поселения

| № п/п | Наименование территории | Площадь, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Существующая территория сельского поселения-всего | 12307,18 | По данным реестра «Административно-территориальное устройство Воронежской области» |
|  | в том числе: |  |  |
| 1.1 | с.Клеповка | 1404,39 |  |
| 2 | Проектируемая территория сельского поселения-всего | 12307,18 | Не меняется |
|  | в том числе: |  |  |
| 2.1 | с.Клеповка | 1489,39 | Территория изменяется за счет присоединения участков №1,2,3,4 |
| 3 | Участки, включаемые в границы населенных пунктов – всего | 85,0 |  |
|  | в том числе: |  |  |
| 3.1 | Участок №1 | 32,0 | Земли сельскохозяйственного назначения 32,0 га |
| 3.2 | Участок № 2 | 9,0 | Земли сельскохозяйственного назначения 9,0 га |
| 3.3 | Участок № 3 | 32,0 | Земли сельскохозяйственного назначения 32,0 га |
| 3.4 | Участок № 4 | 12,0 | Земли сельскохозяйственного назначения 12,0 га |

Изменение границ села Клеповка представлено на схемах ГП-3, ГП-4.

Описание границ включаемых участков

Участок № 1

Продолжение существующей границы села в северном направлении на расстояние 528 метров, далее в западном направлении 608 метров, затем в юго-западном направлении 321 метр и вновь в западном направлении 135 метров до пересечения с существующей границей села

Участок № 2

От точки пересечения с существующей границей в восточном направлении 540 метров, далее перпендикулярно в северо-восточном направлении 96 метров, затем 112 на запад и вновь в северо-восточном направлении до пересечения с существующей границей села.

Участок № 3

От точки пересечения с существующей границей села в восточном направлении на расстояние 409 метров, затем в юго-западном направлении – 700 метров и западном – до пересечения с существующей границей села.

Участок № 4

От точки пересечения с существующей границей села в восточном направлении на расстояние 282 метра, далее в юго-западном направлении – 263 метра и западном – до пересечения с существующей границей села.

Описание предлагаемых границ села Клеповка

Восточная часть

От точки пересечения с существующей границей села в восточном направлении 135 метров, далее в северо-восточном направлении – 321 метр, затем в восточном направлении – 608 метров, далее в юго-западном направлении до пересечения с существующей границей села; по существующей границе села и в ее продолжение на расстояние 120 метров, затем 112 метров в восточном направлении, 96 метров в юго-западном направлении и далее на запад до пересечения с существующей границей села; по существующей границе села 542 метра, далее в восточном направлении 409 метров, в юго-западном – 700 метров, затем в западном – до пересечения с существующей границей села, по существующей границе села 744 метра, далее в восточном направлении – 282 метра, в юго-западном направлении – 263 метра в западном направлении до пересечения с существующей границей села; далее по существующей границе села.

## 3.2. Предложения по планировке и функциональному зонированию территории поселения.

Градостроительный каркас, сформированный на протяжении многих этапов развития данной территории, соответствует характеру сложившейся традиционной системы расселения и представлен с. Клеповка, застроенным, в основном, индивидуальной усадебной застройкой.

Задачей функционального зонирования территории поселения является обеспечение целесообразного использования территории поселения для создания оптимальных условий комфортности и безопасности проживания населения, привлечения на территорию поселения инвесторов.

Для оптимального использования территории сельского поселения в документах территориального планирования определяются функциональные зоны, их границы и функциональное назначение. На основании функционального зонирования, в рамках подготовки правил землепользования и застройки, производится градостроительное зонирование - зонирование в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов. Функциональные зоны получают статус территориальных зон после утверждения в правилах землепользования и застройки границ этих зон и установления градостроительных регламентов для каждой зоны. Градостроительным Кодексом РФ, ст. 35,  установлен перечень видов и состав территориальных зон населенных пунктов. Применительно к Клеповскому сельскому поселению это:

Жилые зоны:

1) зоны застройки индивидуальными жилыми домами;

2) зоны застройки малоэтажными жилыми домами.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Общественно-деловые зоны:

- зоны делового, общественного и коммерческого назначения;

- зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения;

- зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности;

- общественно-деловые зоны иных видов.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального образования, административных учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры:

- коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

- производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду;

- иные виды производственной, инженерной и транспортной инфраструктур.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Зоны сельскохозяйственного использования:

- зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами и другими);

- зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

Зоны рекреационного назначения:

- территории, занятые скверами, парками, прудами, пляжами;

- территории, используемые и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Зоны специального назначения:

- зоны, занятые кладбищами;

- зоны, занятые объектами размещения отходов потребления;

- зоны, занятые иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

Часть 15 ст. 35 ГрК устанавливает, что органом местного самоуправления могут устанавливаться иные виды территориальных зон, выделяемые с учетом функциональных зон и особенностей использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Действующие на территории Воронежской области Региональные нормативы градостроительного проектирования уточняют состав и параметры различных территориальных зон и видов их использования, которые могут устанавливаться на территориях населенных пунктов.

По состоянию на 2008 г. целевое использование земельных участков в составе функциональных зон населенных пунктов определяется на основе нормативных и распорядительных документов Роснедвижимости. В частности, Приказом Министерства экономического развития и торговли РФ и Федерального агентства кадастра объектов недвижимости от 29 июня 2007 г. № п/0152 «Об утверждении технических рекомендаций по государственной кадастровой оценке земель населенных пунктов» (в ред. Приказа Роснедвижимости от 14.08.2008 № П/0284) прил. 2,   утвержден «Типовой перечень видов разрешенного использования земель населенных пунктов»

Разработанное в Генеральном плане сельского поселения функциональное зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает историко-культурную и планировочную специфику поселения, сложившиеся особенности использования земель поселения, требования охраны объектов природного и культурного наследия. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с особыми условиями использования территории.

На основании установленных в составе Генерального  функциональных зон,  после утверждения генерального плана поселения, будет осуществлено градостроительное зонирование территории в целях определения территориальных зон для утверждения их в составе правил землепользования и застройки.

Однако градостроительное зонирование  потребует дополнительных мероприятий по определению координат характерных точек границ территориальных зон, поскольку, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 18 августа 2008 г. N 618 «Об информационном взаимодействии при ведении государственного кадастра недвижимости»: «орган местного самоуправления представляет в орган кадастрового учета выписку из раздела правил землепользования и застройки, определяющего границы и содержание территориальных зон, перечень координат характерных точек границ территориальных зон в установленной системе координат, а также перечень видов разрешенного использования земельных участков для каждой территориальной зоны либо реквизиты правового акта, которым такой перечень утвержден».

Мероприятия по планировочной организации и функциональному зонированию  территории Клеповского сельского поселения и населенных пунктов.

- Подготовка территорий для размещения агропромышленных предприятий в с. Клеповка (в том числе и на земельных участках неработающих предприятий) для высокотехнологичных предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности (инвестиционные проекты).

- Подготовка инженерной и транспортной инфраструктуры для последующего размещения агропромышленных производств.

- Подготовка документации по планировке территорий участков под жилищное строительство, включаемых в границы поселка с. Клеповка.

- Подготовка документов градостроительного зонирования - правил землепользования и застройки Клеповского сельского поселения в  соответствии со ст. 30-32 Градостроительного кодекса РФ.

## 3.3. Размещение объектов капитального строительства местного значения муниципального района.

На территории Клеповское сельского поселения имеется и запроектирован ряд объектов, относящихся к вопросам местного значения муниципального района, без которых невозможна жизнедеятельность поселения.

Характеристика существующих объектов и необходимая потребность в новых объектах приведена в п.2.7.1.

| № по экпл. | Наименование | Ед. изм | кол-во | Место расположения | Мероприятия | Сроки реализ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Объекты местного значения муниципального района. |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детский сад | мест | 75 | ул. Калинина | Расширение существующего ясли-сада | I очередь |
| 2 | Ясли сад | мест | 20 | ул. Калинина | Капитальный ремонт | I очередь |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Участковая больница Амбулатория | пос/см | 115 | ул. Рокоссовского | Капитальный ремонт | I очередь |
| 5 | Выдвижной пункт медицинской помощи | авт. | 1 | ул. Рокоссовского | При участковой больнице | расч. срок |
| 6 | Аптека | м2 общ. пл. | 25 | ул. Рокоссовского | При амбулатории | I очередь |
| 7 | Раздаточный пункт молочной кухни | кв.м | 25 | ул. Рокоссовского | При участковой больнице | расч. срок |
| Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Предприятие бытового обслуживания | раб мест. | 9 | ул. Рокоссовского | Капитальный ремонт | I очередь |
| 8а | Магазин | м2 торг. пл. | 210 | ул. Карла Маркса | Новое строительство | расч. срок |
| 9 | Предприятия общественного питания (кафе) | мест | 20 | в районе ул. Карла Маркса | Новое строительство | расч. срок |
| Объекты коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Бани | мест | 25 | ул. 20 лет октября | Новое строительство | расч. срок |
| 11 | Пожарное депо | маш. | 1 | ул. Рокосовского | Новое строительство | I очередь |

### 3.3.1. Объекты промышленности и агропромышленного комплекса

Согласно ст. 17 ФЗ-131 к полномочиям органов местного самоуправления относятся: принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социального экономического развития муниципального образования, создание муниципальных предприятий, формирование и размещение муниципального заказа.

Основные задачи программных мероприятий по развитию экономики поселения:

- Создание условий для притока инвестиций;

- Развитие производства продукции сельского хозяйства;

- Строительство мини предприятий по переработке продукции сельского хозяйства;

- Создание условий для развития малого бизнеса и предпринимательства.

Перечень мероприятий по размещению промышленно-коммунальных объектов

| № п/эспл. | Наименование учреждений | Место расположения | Мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Деревообрабатывающий завод | ул. Рокоссовского | Восстановление производства | расч. срок |

## 3.4. Размещение объектов капитального строительства местного значения поселения.

### 3.4.1. Объекты жилищного строительства.

Согласно ст.14 и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям администрации сельского поселения относятся предложения по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

Жилищная проблема продолжает оставаться одной из острых и на сегодняшний день. Новое жилищное строительство необходимо, как для улучшения жилищных условий существующего населения, так и для обеспечения жилищным фондом прироста населения.

Объем жилищного фонда сельского поселения к концу расчетного срока (2028 год) составит 66,8 тыс.м² общей площади, в том числе:

новое строительство – 3,9 тыс. м² общей площади.

Территория, необходимая для нового жилищного строительства составит 7,5 га.

| № по экпл. | Наименование | Ед.изм | Кол-во | Место расположения | Мероприятия | Сроки реализ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12 | Жилая застройка | га | 7,5 | Ул. Карла Маркса Ул. Красная, ул.Ворошилова | Новое строительство | расч. срок |
| 13 | Выборочная реконструкция | тыс. м2 | 0,3 | - | Снос и новое строительство | I очередь |

Территории, предлагаемые для жилищного строительства, обозначены на схемах ГП-3, ГП-4.

### 3.4.2. Объекты культурно-бытового обслуживания.

Качество и комфортность проживания населения находятся в полной зависимости от системы обслуживания, представляемых услуг и сервиса.

При организации сети предприятий обслуживания устанавливаются следующие принципы:

- организация центров обслуживания в наиболее оживленных местах;

- организация многопрофильных центров обслуживания.

К полномочиям органов местного самоуправления относятся:

- создание условий для организации досуга, обеспечения жителей услугами организаций культуры;

- организация библиотечного обслуживания;

- развитие массовой физической культуры и спорта;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия.

Характеристика существующих объектов и потребность в новых объектах учреждений культуры и физкультурно-спортивных сооружений приведена в п.2.7.4.

| № по экпл. | Наименование | Ед.изм | Кол-во | Место расположения | Мероприятия | Сроки реализ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Футбольное поле, многофункциональные спортплощадки | га | 1,4 | р-н ул. К. Маркса | Организация, размещение малых архитектурных форм | Расч. срок |
| 14а | Спортивный зал | м2 пл. пола | 200 | ул. Советская | Новое строительство | Расч. срок |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Библиотека | т. том | 1,5 | ул. Советская | Расширение | I очередь |

### 3.4.3. Объекты массового отдыха, благоустройства и озеленения.

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 непосредственно к полномочиям  администрации сельского поселения относится реализация следующих предложений по территориальному планированию:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения; осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения;

Территория Клеповского сельского поселения озеленена, в основном, за счет приусадебных участков и прилегающих лесов. Генеральным планом предлагается создание рекреационной зоны, включающей в себя:

- благоустройство прибрежных территорий р. Осередь, создание пляжей;

- сохранение и ландшафтная организация существующих зеленых насаждений, создание площадок для отдыха, скверов.

| № по экпл. | Наименование | Ед.изм | Кол-во | Место расположения | Мероприятия | Сроки реализ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Объекты массового отдыха, благоустройство и озеленение |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Сквер | га | 10 | Ул. Ленинская, Набережная реки Осередь | Благоустройство, подсадка деревьев, организация системы дорожек, размещение малых архитектурных форм, освещение | расч. срок |
| 17 | Пляжи | га | 5 | Набережная реки Осередь | Организация, благоустройство, размещение малых архитектурных форм | расч. срок |
| 18 | Пойма реки Осередь | - | - | - | Проведение комплекса работ по водопонижению расчистки русла реки. | расч. ср. |
| 19 | Борьба с оврагообразованием и оползнями | - | - | - | Необходимо предусматривать упорядочение поверхностного стока, укрепления ложа оврагов, облесение и залужение склонов | расч. ср. |

### 3.4.4. Объекты специального назначения. Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами сбора бытовых отходов и местами захоронений.

Одной из самых серьезных экологических проблем  для поселения является проблема обращения с отходами. Согласно ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ к вопросам местного значения поселения относятся вопросы организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

Бытовые отходы сельских поселений содержат заметно меньшее количество компостируемых веществ. Практика показала, что от сельских жителей на свалки может поступать на 25% отходов меньше, чем от городских.

Выбор и изъятие на переработку утильных фракций позволит сократить объем утилизируемых отходов, как минимум, на 20%.

Жидкие отходы из выгребов предлагается обрабатывать на очистных сооружениях канализации. На перспективу в населенных пунктах необходимо предусмотреть организацию локальных системы канализации и очистных сооружений.

Поскольку к вывозу на полигон принимаются только отходы 3 и 4 классов опасности, опасные отходы(1 и 2 класса опасности), если таковые образуются (ртутные лампы, батарейки, остатки краски и пр.), должны собираться отдельно.

В сельских населенных пунктах для организации сбора и временного хранения ТБО необходимо оборудовать специальные площадки с контейнерами. Площадки должны быть оборудованы асфальтовым покрытием, обвалованием, благоустроенными подъездными путями. Предлагается использовать контейнеры большой емкости по системе «Мультилифт». В перспективе площадки должны быть приспособлены для раздельного сбора ТБО, рассортированного по видам.

Вывоз бытовых отходов с контейнерных площадок будет осуществляться непосредственно на полигон ТБО, предусматриваемый в Бутурлиновском муниципальном районе. Необходимо завершение оформления документов на свалку ТБО на первую очередь. На расчетный срок требуется рекультивация свалки ТБО, когда полигон ТБО в Бутурлиновском  районе будет готов к использованию.

Для стабилизации и дальнейшего решения проблемы ТБО в поселении необходима разработка схемы планово-регулярной системы сбора и транспортировки  бытовых отходов на территории сельского поселения. Разработка схемы обеспечивает организацию рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов и уборки территорий населенных пунктов Воронежской области с соблюдением требований "Санитарных правил содержания территорий населенных мест" (СанПиН 42-128-4690-88). В составе схемы должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация;

- организация  сбора отходов в жилых зонах на специальных площадках с контейнерами большой емкости ;

- обеспечение отдельного сбора и сдачи на переработку или захоронение токсичных отходов (1 и 2 классов опасности);

- заключение договора на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку.

Планово-регулярная система включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, зимнюю и летнюю уборку территории, утилизацию и обезвреживание специфических отходов и использование вторичных ресурсов.

В соответствии с "Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов", утвержденными Минсельхозпродом Российской Федерации 04 декабря 1995 № 13-7-2/469, под биологическими отходами понимаются: трупы животных и птиц, в том числе лабораторных; ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного происхождения), выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, в мясоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и других объектах. В соответствии с законодательством, биологические отходы подлежат утилизации путем переработки на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах (цехах), обеззараживания в биотермических ямах, уничтожения сжиганием или, в исключительных случаях, захоронения в специально отведенных местах.

На расчетный срок предлагается провести освидетельствование скотомогильника, расположенного на юго-востоке от с. Клеповка, рядом со складом ГСМ, на предмет соответствия  ветеринарно-санитарным правилам.

Заброшенные поля фильтрации молочного комплекса возможно восстановить при условии работы молочного комплекса.

Перечень мероприятий  по  организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, утилизация биологических отходов

| № по экпл. | Наименование | Ед. изм | Кол-во | Место расположения | Мероприятия | Сроки реализ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Несанкционированная свалка ТБО | - | - | с. Клеповка | оформление документов | 1 оч. |
|  |  |  |  |  | рекультивация территории | расч. ср. |
| 21 | Площадки для сбора и временного хранения ТБО | шт. | 6 | с. Клеповка | Зарезервировать территорию, установка контейнеров большой емкости 30 м3 | 1 оч. |
| 22 | Скотомогильник | ед. | 1 | на юго-востоке от с. Клеповка | освидетельствование скотомогильника, на предмет соответствия ветеринарно-санитарным правилам. | расч.ср. |

Согласно ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ к вопросам местного значения поселения относится содержание мест захоронения. На территории Клеповского сельского поселения находится 1 кладбище. Общая площадь кладбища составляет 5 га.  На расчетный срок необходимо новое кладбище на 2га.

Перечень мероприятий по организации мест захоронения

| № по экпл. | Наименование | Ед.изм | Кол-во | Место расположения | Мероприятия | Сроки реализ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Кладбище | га | 2 | с. Клеповка | новое строительство | расч. срок |
|  |  |  | 8 |  |  | за расч. срок |

Необходимо при размещении кладбища уточнить границы памятника археологии.

### 3.4.5. Объекты транспортной инфраструктуры.

В полномочия местного самоуправления входят вопросы содержания и строительства автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, а также предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания.

По территории сельского поселения проходит автодорога общего пользования регионального значения III категории «Павловск-Калач-Петропавловка-Бутурлиновка»

Обслуживание населения автомобильным пассажирским транспортом межмуниципального сообщения в настоящее время полностью удовлетворяет потребности населения.

В основу проектных решений по организации внешнего транспорта положена Схема "Сеть автомобильных дорог Воронежской области. Объекты строительства (реконструкции) на 2006-2010 г.", разработанная Главным управлением автодорог Воронежской области.

Проектом предусматривается приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автодорог, техническое состояние которых таково, что дальнейшая их эксплуатация приведет к потере их как объекта недвижимого имущества, либо  полному разрушению дорожного покрытия.

К основным мероприятиям по развитию улично-дорожной сети, обеспечивающим надлежащую пропускную способность, надежность и безопасность движения транспорта и пешеходов, относится реконструкция существующей улично-дорожной сети с целью увеличения ее пропускной способности.

Улицы села нуждаются в благоустройстве: требуется укладка асфальтобетонного покрытия, ограничение дорожного полотна, формирование пешеходных тротуаров, организация остановочных пунктов и карманов для парковки легкового транспорта и общественного транспорта, озеленение придорожной территории.

Перечень мероприятий по организации транспортной инфраструктуры

| № по экпл. | Наименование | Ед.изм | Кол-во | Место расположения | Мероприятия | Сроки реализ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Благоустройство улично-дорожной сети | км | 6,8 | с. Клеповка ул.Калинина, ул.Подлесная, ул.Набережная, ул.Карла Маркса, ул.Красная, ул.Гагарина | Реконструкция, укладка асфальтобетонного покрытия | расч. срок |
| 26 | Автобусный остановочный пункт с отстойно-разворотной площадкой | объект | 3 | с. Клеповка, вдоль автодороги В16-0 «Павловск-Калач-Петропаловка»-Бутурлиновка | Новое строительство | расч. срок |

Мероприятия по обеспечению  территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры:

- Реконструкция асфальтового покрытия улиц и устройство автомобильных дорог с асфальтовым покрытием в  границах с. Клеповка, общей протяженностью  6,8 км.

- Строительство автобусного остановочного пункта и отстойно-разворотной площадки для рейсовых автобусов.

- Устройство парковок и автостоянок в общественных зонах с. Клеповка.

Места размещения объектов транспортной инфраструктуры показаны на схеме ГП-5

### 3.4.6. Объекты инженерной инфраструктуры.

#### 3.4.6.1. Водоснабжение.

Проектные решения по водоснабжению Клеповского сельского поселения базируется на основе существующей, сложившейся системы водоснабжения в соответствии с увеличением потребности на основе разрабатываемого генерального плана, с учетом фактического состояния сетей и сооружений.

Расчет потребности воды питьевого качества по населенным пунктам выполнен в разделе 2.6.6.1.

В населенных пунктах необходимо развитие систем водоснабжения, включая строительство водозаборных скважин, уличных водопроводных сетей, обустройство зон санитарной охраны водозаборов.

Для дальнейшего развития Клеповского сельского поселения и водоснабжения в том числе, необходимо:

- утвердить разведанные, но до сих пор не утвержденные запасы подземных вод питьевого качества;

- активнее развивать строительство новых систем водоснабжения, как на территориях населенных пунктов с уже построенными системами, так и в населенных пунктах, не охваченных централизованным водоснабжением.

Данным проектом на 1 очередь предусматривается:

- Доведение до 100% охвата населения централизованным водоснабжением в с.Клеповка и с намеченными к строительству промпредприятиями и предприятиями АПК.

- Обеспечение необходимого количества резервных сооружений (скважин, башен) на всех водопроводных системах района.

На расчетный срок предусматривается:

- Доведение до 100% охвата населения централизованным водоснабжением в с.Клеповка в связи с увеличением численности населения.

- Обеспечение необходимого количества резервных сооружений (скважин, башен) на всех водопроводных системах района.

- Перекладка изношенных водопроводных сетей.

#### 3.4.6.2. Водоотведение.

В населенных пунктах необходимо развитие централизованной и децентрализованной (для отдельных объектов или небольших групп зданий) систем водоотведения.

Расход сточных вод по населенным пунктам выполнен в разделе 2.6.6.2.

Методы и степень очистки устанавливаются исходя из требований «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами». Как правило, рекомендуется полная биологическая очистка с системами доочистки от солей тяжелых металлов. Выпуск очистных стоков - в ближайший водоем, при соответствующем согласовании компетентных организаций.

Система канализации рекомендована раздельная, с независимым отводом и очисткой хоз-бытовых и дождевых вод (талых и поливочных в т. числе).

В хозяйственно-бытовую канализационную систему рекомендуется прием:

- Сточных вод от жилых образований;

- Промышленно-коммунальных и сельскохозяйственных предприятий (при наличии предварительной очистки до степени, допускающей прием на биологические очистные сооружения).

В хоз-бытовую канализацию не должна приниматься навозная жижа, которая должна собираться в водонепроницаемые жижесборники, компостироваться и  использоваться как удобрение. Для большинства сельскохозяйственных комплексов рекомендуется создание самостоятельных очистных сооружений по ведомственным проектам, в которых предложения  также должны отвечать «Правилам охраны природы».

Данным проектом на 1 очередь предусматривается:

- 100%-ый охват населения централизованной канализацией, в населенных пунктах с численностью населения более 1000 чел. и с намеченными к строительству промпредприятиями и предприятиями АПК.

- Обеспечение населенных пунктов очистными сооружениями канализации.

На расчетный срок предусматривается:

- Расширеннее раннее запроектированных очистных сооружений .

Сети канализации

Самотечные сети следует прокладывать из асбестоцементных или пластмассовых труб, напорные сети - из чугунных напорных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых труб.

Насосные станции

Канализационные насосные станции в сельских населенных пунктах предусматриваются в комплектно-блочном исполнении с погружными насосами.

Очистные сооружения

Канализационные очистные сооружения сельских населенных пунктов предусматриваются заводского изготовления, с полной механической, биологической очисткой и доочисткой, с обеззараживанием очищенных вод.

#### 3.4.6.3. Электроснабжение.

Для составления проектной схемы электроснабжения Клеповского сельского поселения определены уровни электропотребления на два периода строительства: I очередь и расчетный срок.

Электрические нагрузки жилого сектора и административно-общественных зданий определены по данным типовых проектов и по укрупненным показателям РД 34.20.185-94* «Инструкция по проектированию городских электрических сетей». Электрические нагрузки коммунального сектора определены заданием соответствующих разделов проекта: теплоснабжение, водоснабжение с водоотведением.

Результаты сведены в таблицу.

| № п/п | Наименование площадок строительства | Общая площадь, т. м2 |  | Нагрузка кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: усадебная | Всего | В том числе: усадебная |
| 1 | с. Клеповка |  |  |  |  |
|  | а) жилая застройка | 3,9 | 3,9 | 90 | 90 |
|  | б) административно-бытовая застройка | - | - | 400 | - |
|  | в) теплоснабжение | - | - | 24 | - |
|  | г) водоснабжение и водоотведение | - | - | 250 | - |
|  | ВСЕГО |  |  | 764 |  |
|  | Всего по поселению: |  |  | 764 |  |
|  | В том числе на I очередь стр-ва: |  |  | 535 |  |

Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей поселения.

| № п/п | Наименование площадок строительства | Общая площадь, т. м2 |  | Нагрузка кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: усадебная | Всего | В том числе: усадебная |
| 1. | Существующий сохраняемый жилой фонд | 62,9 | 62,9 | 943,5 | 943,5 |
| 2. | Новое строительство | - | - | 764 | 764 |
| 3. | Потери в сетях и трансформаторах, нарушение освещения, неучтенные нагрузки. | - | - | 70 | 70 |
|  | Всего по поселению: | - | - | 1777,5 | 1777,5 |
|  | В том числе на I очередь стр-ва: | - | - | 1513,5 | 1513,5 |

Потребление электроэнергии при числе часов использования максимума в год 5200 составит 9243000 кВтч/год, в том числе: на I очередь – 7870200 кВтч/год.

Покрытие электрических нагрузок Клеповского сельского поселения будет осуществляться от существующих подстанций ПС 35/10 «Клеповка» с. Клеповка и ПС 35/10 «Великий Октябрь» с. Гвазда.

Распределение электроэнергии по потребителям будет осуществляться от 10 комплектных трансформаторных подстанций (КТП) и 6 трансформаторных подстанций (ТП).

Сети 10 кВ предлагается выполнить воздушными с изолированными проводами (ВЛЗ). Сети 0,4 кВ и наружного освещения совместной подвески предлагается выполнить воздушными самонесущими изолированными проводами марки СИП.

Светильники уличного освещения принимаются типа ЖКУ с натриевыми лампами ДНаТ.

#### 3.4.6.4. Связь. Радиофикация. Телевидение.

Генеральным планом развития телефонной сети Клеповского сельского поселения намечается из условия 100% обеспечения телефонной связью усадебного сектора и объектов соцкультбыта.

При численности населения 2100 жителей на конец расчетного срока (2028 год) телефонная сеть должна будет насчитывать примерно 685 абонентов, в том числе в районе нового строительства потребуется установить около 60 номеров, в районах сохраняемого существующего фонда – 15 номеров.

Развитие телефонной сети поселения предусматривается наращиванием номерной емкости существующей АТС с. Клеповка.

Распределение телефонной емкости СТС по районам поселения и предложения по обеспечению их телефонизацией приведены в таблице.

| № п/п | Наименование районов и площадок строительства | Количество телефонов, шт. | Предложения по обеспечению телефонизацией |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Клеповка | 74 | От существующей АТС с. Клеповка |
|  | Всего по поселению: | 74 | -//- |

Основные мероприятия по развитию сети следующие:

- Расширение существующей АТС на 75 номеров.

- Создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей передачи данных.

- Расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет».

Радиофикация и телевидение.

В поселении будет продолжаться развитие эфирного радиовещания и телевидения.

На перспективу планируется развитие вещания в ФМ диапазоне с возможностью приема программ на всей территории поселения и прилегающих районах.

Телевизионное вещание транслирует программы в метровом и дециметровом диапазонах. Планируется расширение количества каналов эфирного вещания и подготовка сети TV вещания к переходу к 2012 году на цифровое вещание согласно постановления Правительства РФ от 03.12.2009 №985 “О федеральной целевой программе “Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015годы””.

В перспективе предполагается развитие системы кабельного телевидения , что обеспечит расширение каналов вещания за счёт приёма спутниковых каналов и значительного повышения качества телевизионного вещания. Развитие системы кабельного телевидения с использованием оптико-волоконной техники, дадут возможность предоставления населению различных мультимедийных услуг. Планируется ввод систем кабельного телевидения во всех районах нового строительства.

#### 3.4.6.5. Теплоснабжение.

Анализ современного состояния теплопотребления поселения выявил основные направления развития систем теплоснабжения:

- применение газа на всех источниках теплоснабжения, как более дешёвого и экологического вида топлива;

- реконструкция и переоборудование изношенных котельных;

- внедрение приборов и средств учёта и контроля расхода тепловой энергии и топлива;

- применение для строящихся тепловых сетей прокладку труб повышенной надёжности (с высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пенополиуретана);

- использование для объектов нового строительства блок-модульных котельных (БМК) полной заводской готовности, для индивидуальной застройки-теплогенераторов, работающих на газовом топливе.

Расчет тепловых нагрузок произведен для расчетной температуры наружного воздуха на отопление - 26 С° (согласно СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»).

Тепловые нагрузки жилой и общественной застройки населенных пунктов района определены по укрупненным показателям расхода тепла, исходя из численности населения и величины общей площади жилых зданий по срокам проектирования. (Приложение 2,3 СНиП 2.04.07-86* Тепловые сети)

Теплоснабжение объектов соцкультбыта Клеповского с.п. планируется осуществлять от блочных собственных котельных, работающих на газовом топливе. Сведения о проектируемых котельных сведены в таблицу.

Теплоснабжение объектов агропромышленного комплекса планируется от блочных котельных, работающих на газовом топливе.

Проектируемые котельные Клеповского с.п.

Расчетный срок

| № п/п | Наименование котельной | Место положение | Производите-льность котельной Гкал/ч | Присоединительная нагрузка Гкал/ч | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная предприятия общественного питания п.9 (встроенная) | с. Клеповка | 0,121 |  | газ |
| 2 | Котельная банно-оздоровительного комплекса п.10 (встроенная) | с. Клеповка | 0,152 |  | газ |
| 3 | Котельная пож. депо (встроенная) поз.11 | с. Клеповка | 0,045 |  | газ |

#### 3.4.6.6. Газоснабжение.

Газоснабжение Клеповского сельского поселения на перспективу намечается  природным газом.

Природный газ будет поступать потребителям Клеповского сельского поселения, как и  в  настоящее время, от существующего газопровода высокого давления.

Использование природного газа предусматривается потребителями жилищно-коммунального сектора, котельными для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения общественной застройки (соцкультбыта).

Расходы природного газа на индивидуально-бытовые нужды населения представлены в таблице, на отопление жилой застройки в таблице, на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение общественной застройки (соцкультбыта) в таблице, общий  расход природного газа в таблице.

Газоснабжение потребителей поселения на весь проектный срок будет осуществляться от существующих газовых сетей, а также новых газовых сетей высокого и низкого давления и новых ШРП,

Основные мероприятия по газоснабжению на 1 очередь строительства и расчетный срок  представлены в таблице.

Расходы природного газа для нужд агропромышленного комплекса в данном разделе не рассматриваются, в связи с  отсутствием исходных данных.

Расход природного газа на хозяйственно-бытовые нужды

| № п/п | Наименование поселения | Численность населения, тыс.чел. |  | Часовой расход газа, нм3/час |  | Годовой расход газа, млн.нм3/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь стр-ва 2018 г. | Расчет-ный срок 2028 г. | 1 очередь стр-ва 2018 г. | Расчет-ный срок 2028 г. | 1 очередь стр-ва 2018 г. | Расчет-ный срок 2028 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Клеповское сельское поселение в т.ч. с. Клеповка | 2.22 | 2.12 | 333,00 | 318,00 | 0,666 | 0,636 |
|  | Итого: | 2,22 | 2,12 | 333,00 | 318,00 | 0,666 | 0,636 |

Расход природного газа  на отопление жилой застройки

| № п/п | Наименование поселения | Численность населения, тыс.чел. |  | Часовой расход газа, нм3/час |  | Годовой расход газа, млн.нм3/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь стр-ва 2018 г. | Расчет-ный срок 2028 г. | 1 очередь стр-ва 2018 г. | Расчет-ный срок 2028 г. | 1 очередь стр-ва 2018 г. | Расчет-ный срок 2028 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Клеповское сельское поселение в т.ч. с.Клеповка | 2,22 | 2,12 | 1707,2 | 1688,5 | 4,03 | 4,08 |
|  | Итого: | 2,22 | 2,12 | 1707,2 | 1688,5 | 4,03 | 4,08 |

Расход природного газа на отопление, вентиляцию,

горячее водоснабжение общественной застройки (соцкультбыта)

| № п/п | Наименование поселения | Часовой расход газа нм3/час |  | Годовой расход газа млн.нм3/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь стр-ва 2018г. | Расчетный срок 2028г. | 1 очередь стр-ва 2018г. | Расчетный срок 2028г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Клеповское поселение в т.ч. с. Клеповка | 111,1 | 155,8 | 0,262 | 0,412 |
|  | Итого | 111,1 | 155,8 | 0.262 | 0,412 |

Общий расход природного газа  по поселению

| № п/п | Виды потребителей | Часовой расход газа нм3/час |  | Годовой расход газа млн.нм3/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь стр-ва 2018г. | Расчетный срок 2028г. | 1 очередь стр-ва 2018г. | Расчетный срок 2028г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Хозяйственно-бытовые нужды населения | 333,0 | 318,0 | 0,666 | 0,636 |
| 2 | Отопление индивидуаль-ного жилого фонда | 1707,2 | 1688,5 | 4,03 | 4,08 |
| 3 | Отопление, вентиляция, горячее водоснабжение общественной застройки (соцкультбыта) | 111,1 | 155,8 | 0,262 | 0,412 |
|  | Итого | 2151,31 | 2162,3 | 4,958 | 5,128 |

Перечень мероприятий по разделу «Объекты инженерной инфраструктуры»

| № п/п | Наименование | Един. измер. | Кол-во | Место расположения | Мероприятия | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Водозаборная скважина производительностью 10м3/ч, оборудованная насосам ЭЦВ6-10-80 | комплект | 5 | с.Клеповка | Новое стр-во | I очередь |
| 2 |  |  | 1 | с.Клеповка | Новое стр-во | Расч. срок |
| 3 | Водонапорная башня емкостью 25-50м3, высотой 15.0-20.0м. | комплект | 5 | с.Клеповка | Новое стр-во | I очередь |
| 4 |  |  | 1 | с.Клеповка | Новое стр-во | Расч. срок |
| 5 | Водопроводные сети с устройством колодцев, установкой запорной арматуры и пожарных гидрантов d150-600 | км | 106,0 | с.Клеповка | Новое стр-во | Расч. срок |
|  |  |  | - | с.Клеповка | Новое стр-во | Расч. срок |
| 6 | КНС приняты комплектно-блочного исполнения с погружными насосами производительностью 730 м3/сут и напором 50м. | комплект | 1 | с.Клеповка | Новое стр-во | I очередь |
|  |  |  | 1 | с.Клеповка | Расширение на 75 м3/сут | Расч. срок |
| 7 | Очистные сооружения приняты комплекто-блочные, заводского изготовления, с полной механической, биологической очисткой и доочисткой, с обеззараживанием очищенных вод производительностью 730 м3/сут. | комплект | 1 | с.Клеповка | Новое стр-во | I очередь |
|  |  |  | 1 | с.Клеповка | Расширение на 75 м3/сут | Расч. срок |
| 8 | Самотечные коллекторы канализации d150-300 | км | 106,0 | с.Клеповка | Новое стр-во | I очередь |
|  |  |  | - | с.Клеповка | Новое стр-во | Расч. срок |
| 9 | ШРП | шт. | 3 | с.Клеповка | Новое стр-во | I очередь |
| 10 | Газопроводы выс.давления ПЭ ø63 мм | км | 0,30 |  |  |  |
| 11 | ШРП | шт. | 4 |  | Новое стр-во | Расч. срок |
| 12 | Газопроводы выс.давления ПЭ ø63 мм | км | 1,45 |  |  |  |
| 13 | Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) | шт. | 1 | ул. Ленинская | новое строительство | расч.срок |
|  |  | шт. | 2 | Набарежная реки Осередь | -//- | -//- |
|  |  | шт. | 1 | фубольное поле | -//- | -//- |
|  |  | шт. | 4 | Жилая застройка | -//- | -//- |
|  |  | шт. | 2 | скважины | -//- | Iоч. |
|  |  | шт. | 1 | ул. К. Маркса | -//- | -//- |
| 14 | Трансформаторная подстанция (ТП) | шт. | 1 | ул. 20 лет Октября | новое строительство | Iоч. |
|  |  | шт. | 1 | КНС и ОС | -//- | расч.срок |
|  |  | шт. | 1 | ул. Калинина | -//- | Iоч. |
|  |  | шт. | 2 | ул. Рокосовского | -//- | -//- |
|  |  | шт. | 1 | ул. Советская | -//- | -//- |
| 15 | Котельные (встроенные) | шт. | 3 | с.Клеповка | Новое стр-во | Расч. срок |

### 3.4.7. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.

В полномочия органов местного самоуправления входит решение следующих вопросов:

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;

- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб на территории поселения;

- организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий, находящихся на территории поселения;

Эти вопросы подробно рассматриваются в Томе III «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

В целях обеспечения пожарной безопасности в с. Клеповка необходимо пожарное депо на 1 автомобиль (см. «Расчет учреждений жилищно-коммунального хозяйства»).

В целях обеспечения пожарной безопасности требуется соблюдение пожарных проездов между строениями, устройство пожарных резервуаров и пожарных гидрантов.

Необходимо оборудование производственных и административно-общественных зданий пожарной сигнализацией и средствами оповещения о пожаре.

В результате анализа, выявлены следующие проблемы:

- Требуется строительство пожарного депо на 1 автомобиль.

- Требуется размещение на территории населенных пунктов поселения пожарных резервуаров и пожарных гидрантов.

- Требуется организация пожарных проездов между строениями.

# 4. Основные технико-экономические показатели.

| № п/п | Наименование показателей | Един. измер. | Существующее положение. | Проектное решение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Территория поселения– всего, | га | 12295,0 | 12295,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | Территория населенных пунктов– всего, | га | 1707,0 | 1792,0 |
| 1.2. | Площадь земель сельскохозяйственного назначения | га | 8917,0 | 8832 |
| 1.3. | Площадь земель лесного фонда | -//- | 1615,0 | 1615,0 |
| 2. | Население – всего, | чел. | 2620 | 2120 |
| 2.1. | Возрастная структура населения: | чел./% | 2620/100,0 | 2120/100,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | моложе трудоспособного возраста | -//- | 322/12,3 | 276/13,0 |
|  | в трудоспособном возрасте | -//- | 1351/51,6 | 1102/52,0 |
|  | старше трудоспособного возраста | -//- | 947/36,1 | 722/35,0 |
| 3. | Жилищный фонд – всего, | т. м2 общ. пл. | 77,0 | 66,8 |
| 3.1. | Убыль жилищного фонда | т. м2 общ. пл. | 14,1 | - |
| 3.2. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | -//- | 62,9 | 62,9 |
| 3.3. | Новое жилищное строительство – всего, | -//- | - | 3,9 |
| 3.4. | Средняя жилищная обеспеченность общей площадью | м2/чел. | 29,4 | 31,5 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения – всего, | мест | 20 | 95 |
|  | на 1000 чел | -//- | 8 | 44 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы – всего, | мест | 580 | 580 |
|  | на 1000 чел. | -//- | 221 | 273 |
| 4.3. | Учреждения здравоохранения |  |  |  |
|  | Больница | коек | 45 | 45 |
|  | на 1000 человек | -//- | 17 | 21 |
|  | Поликлиника | пос.мест | 115 | 115 |
|  | на 1000 человек | -//- | 44 | 54 |
| 4.4. | Предприятия торговли – всего, | м2 торг. пл. | 429 | 639 |
|  | на 1000 человек | -//- | 163 | 301 |
| 4.5. | Предприятия общественного питания – всего, | пос. мест | 70 | 90 |
|  | на 1000 человек | -//- | 26 | 42 |
| 4.6. | Предприятия бытового обслуживания – всего, | раб. мест | 9 | 9 |
|  | на 1000 человек | -//- | 3 | 4 |
| 4.7. | Учреждения культуры – всего, | мест | 400 | 400 |
|  | на 1000 человек | -//- | 153 | 189 |
| 4.8. | Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |
|  | спортивный зал – всего, | м2 | 162 | 362 |
|  | на 1000 человек | -//- | 62 | 170 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1. | Реконструкция, укладка улиц асфальто-бетонного покрытия | км | - | 6,8 |
| 6. | Инженерная инфраструктура. |  |  |  |
| 6.1. | Водопотребление – всего, | л/сут. на чел. | - | 470 |
| 6.1.1 | Среднесуточное водопотребление – всего | м3/сут. | - | 996,4 |
| 6.2. | Водоотведение. | л/сут. на чел. | - | 380 |
| 6.2.1 | Суммарный расход сточных вод | м3/сут. | - | 805,6 |
| 6.3. | Электроснабжение. |  |  |  |
|  | потребляемая нагрузка - всего | кВт. | 943,5 | 1777,5 |
| 6.4. | Газоснабжение. |  |  |  |
|  | годовой расход газа | млн. м3/год. | - | 5,128 |

Приложение.

 по данным паспорта муниципального образования

 по данным паспорта муниципального образования

 по данным паспорта муниципального образования

 по данным паспорта муниципального образования