Совет народных депутатов Клеповского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района

Воронежской области

Решение

от  15.12. 2017 г. № 123

с.Клеповка

Об утверждении  программы

«Комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры Клеповского сельского поселения Бутурлиновского  муниципального района  Воронежской области  на 2018-2027годы»

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" Совет народных депутатов Клеповского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить программу  « Комплексное развитие  системы коммунальной инфраструктуры Клеповского сельского поселения на 2018-2027годы»,

согласно приложению.

2. Опубликовать  настоящее постановление  в   официальном периодическом печатном издании «Вестник муниципальных нормативно-правовых актов Клеповского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района  Воронежской области и иной официальной информации».

3. Решение вступает в силу  со дня его официального опубликования.

Приложение

к   решению   Совета народных депутатов

Клеповского сельского поселения

от 15.12.2017г. № 123

Программа «Комплексное развитие систем  коммунальной инфраструктуры  Клеповского  сельского поселения  Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на 2018-2027 годы»

Паспорт программы

«Комплексное развитие систем  коммунальной инфраструктуры  Клеповского  сельского поселения  Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на 2018-2027 годы»

| Наименование программы | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Клеповского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на 2018-2027 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральные законы от 20.07.1995 № 115-ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановление правительства Российской Федерации № 502 от 14.06.2013г. «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; Приказ Минрегиона РФ № 359/ ГС от 01.10.2013г. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; Генеральный план Клеповского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области |
| Заказчик программы | Администрация Клеповского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области |
| Основные разработчики программы | Администрация Клеповского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области |
| Цель программы | 1. Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания населения, высокой надежности функционирования инженерной инфраструктуры и объектов благоустройства. 2. Обеспечение доступности и повышения качества оказываемых коммунальных услуг для потребителей; 3. Энергосбережение |
| Задачи программы | 1. Обеспечение населения качественной питьевой водой. 2. Обеспечение населения уличным освещением. 3. Снижение затрат на оплату электроэнергии. |
| Сроки реализации программы | 2018-2027годы |
| Объёмы и источники финансирования | Всего на реализацию программы запланировано 668,8 тыс. рублей, из них: - федеральный бюджет 0 тыс. рублей; - областной бюджет 0 тыс. рублей; - местный бюджет 668,8 тыс. рублей; - собственные средства предприятия --- - другие источники (средства населения) 0 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Обеспечение населения сельского поселения бесперебойным и качественным водоснабжением. Улучшение качества жизни населения. |
| Организация управления и система контроля за исполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет заказчик Программы |

Раздел 1.  Характеристика      проблемы и необходимость её решения программно-целевым способом

Настоящая программа «Комплексное развитие систем  коммунальной инфраструктуры  Клеповского  сельского поселения  Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на 2018-2027 годы»

(далее Программа)  разработана в соответствии с Федеральными законами от 20.07.1995 № 115-ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации»  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», генеральным планом Клеповского  сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области и предусматривает внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения, а также решения задач по ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрению ресурсосберегающих технологий и разработки и широкому внедрению мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для надёжного и устойчивого обслуживания потребителей.

Реконструкция системы водоснабжения отвечает интересам жителей Клеповского  сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области и позволит:

-  повысить комфортность условий проживания населения на территории Клеповского   сельского поселения  Бутурлиновского муниципального района Воронежской области за счёт повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат;

- улучшить эксплуатационные показатели объектов коммунальной инфраструктуры.

В связи с тем, что Клеповское  сельское поселение Бутурлиновского муниципального  района Воронежской области из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции сетей водоснабжения в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счёт средств федерального, областного и местного бюджетов.

Раздел 2. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является создание условий для населения  в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания. В рамках выполнения Программы (наряду с бюджетным финансированием предусмотренных мероприятий), будут созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Осуществление мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры   приведёт к улучшению состояния коммунальной инфраструктуры и, как следствие, к повышению качества предоставления коммунальных услуг.

Для достижения поставленных целей предполагается решить следующие задачи:

- модернизация объектов водоснабжения, т.е. бюджетные средства, направляемые на реализацию Программы, должны быть предназначены для выполнения проектов модернизации объектов водоснабжения, связанных с реконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем износа), а также со строительством новых объектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа;

- финансирование конкретных объектов за счёт средств федерального бюджета проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуру, на условиях их софинансирования из других источников, в том числе областного бюджета и местных бюджетов, а также с привлечением средств внебюджетных источников. При этом большая часть средств, направляемых на модернизацию коммунальной инфраструктуры в рамках программы, финансируется за счёт бюджетных средств.

Раздел 3. Сроки реализации Программы

Программа реализуется в течение 2018-2027 годов.

Раздел 4. Оценка состояния инженерной инфраструктуры

4.1. Водоснабжение

Административным центром Клеповского сельского поселения является село Клеповка. В качестве источников водоснабжения приняты подземные воды. Извлечение подземных вод из недр осуществляется одиночными скважинами. Система водоснабжения Клеповского сельского поселения представляет собой сооружения первого подъема (скважины) подающие воду в водопроводные сети с водопроводными башнями.

На территории сельского поселения в селе Клеповка существуют две скважины производительностью 20м3/час и 25м3/час  и водопроводные башни объемом 20 м3  и 25м3. Зоны санитарной охраны скважин не выдержаны и не обеспечены зоной санитарной охраны  в пределах первого пояса.

В соответствии с СНиП 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" и СНиП 2.04.02.-84 "Водоснабжение, наружные сети и сооружения" зона санитарной охраны источников водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого - строгого режима, второго и третьего - режимов ограничения.

I Первый пояс ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора при использовании защищенных подземных вод и 50 м при использовании недостаточно защищенных горизонтов.

Для водозаборов, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, а также для водозаборов, расположенных в благоприятных санитарно-технических и гидрогеологических условиях, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать по согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологической службы.

Территория первого пояса зоны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена и ограждена.

Мероприятия по первому поясу:

- Территория первого пояса должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие

- Не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов   различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

- Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории 2 пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

- Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

II и III пояс ЗСО – определяется расчетом для каждого локального водозабора или группы скважин учитывающим время возможного продвижения загрязнений, зависящего от условий конкретной территории - топографии, климата, грунтовых условий и др. факторов.

Мероприятия по второму поясу:

- Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

- Не допускается:

  - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

  - применение удобрений и ядохимикатов;

  - рубка леса главного пользования и реконструкции.

- Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Мероприятия по второму и третьему поясам:

- Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

- Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно эпидемиологического надзора.

- Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

- Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

- Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую  связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями и охраной поверхностных вод.

Расчетные расходы

Расходы воды определены соответственно проектной численности населения на I очередь - 2018г. и расчетный срок - 2028г.

Средние нормы водопотребления, приняты с учетом СНиП 2.04.02-84*, с учетом сложившегося в районе процентного распределения воды централизованного водоснабжения, в соответствии со степенью благоустройства и современного технического состояния значительно изношенных сетей и сооружений системы водоснабжения жилых и производственных зон района.

Удельное водопотребление в расчет на 1 человека на 1 очередь принято 400л/сут., в т.ч.:

- 200 л/сут – хозяйственно-питьевые нужды населения,

- 70 л/сут – полив улиц, газонов, зеленых насаждений,

- 30 л/сут (15% - от хоз-питьевого водопотребления) – расход воды на нужды соцкультбыта,

- 40 л/сут (20%  - от хоз-питьевого водопотребления) – расход воды на нужды местной промышленности ,

- 30 л/сут (15% - от хоз-питьевого водопотребления) – расход воды на нужды сельского хозяйства, содержание и поение скота населением, и т.п.

- 30 л/сут (15%  - от хоз-питьевого водопотребления) – неучтенные расходы.

Удельное водопотребление в расчет на 1 человека на расчетный срок принято 470л/сут, в т.ч.:

- 230 л/сут – хозяйственно-питьевые нужды населения,

- 90 л/сут – полив улиц, газонов, зеленых насаждений,

- 35 л/сут (15% - от хоз-питьевого водопотребления) – расход воды на нужды соцкультбыта,

- 57 л/сут (25%  - от хоз-питьевого водопотребления) – расход воды на нужды местной промышленности ,

- 35 л/сут (15% - от хоз-питьевого водопотребления) – расход воды на нужды сельского хозяйства, содержание и поение скота населением, и т.п.

- 23 л/сут (10%  - от хоз-питьевого водопотребления) – неучтенные расходы.

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения города принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84.

В сельских населенных пунктах с населением до 1000 человек принят 1 пожар с расходом на наружное пожаротушение 5 л/с.

В сельских населенных пунктах с населением свыше 1000 человек принят 1 пожар с расходом на наружное пожаротушение 10 л/с.

Сведения о суточной потребности воды питьевого качества по населенным пунктам района представлены в таблице.

| № п/п | Наименование поселений и населенных пунктов | Количество жителей, тыс.чел |  | Удельная норма водопотребления, л/(сут*чел) |  | Среднесуточное водопотребление, м3/сут. |  | Противопожарное водоснабжение, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь стр-ва – 2018 год, | Расч. срок 2028г. | 1 очередь стр-ва – 2018 год, | Расч. срок 2028г. | 1 очередь стр-ва – 2018 год, | Расч. срок 2028г. | Расход, л/с | Объем противопо-жарного запаса воды, м3 |
|  | Клеповское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | село Клеповка | 2220 | 2120 | 400 | 470 | 888,0 | 996,4 | 10,0 | 108,0 |
|  | Всего | 2220 | 2120 | 400 | 470 | 888,0 | 996,4 | 10,0 | 108,0 |

4.2.Водоотведение

Централизованная канализация в Клеповском сельском поселении отсутствует.

Все объекты соцкультбыта, образования, торговли, здравоохранения, кварталы малоэтажной застройки канализованы на местные выгреба, что является основным источником загрязнения почв и представляет потенциальную угрозу загрязнения подземных вод.

Расчетные расходы сточных вод

Расходы воды определены соответственно проектной численности населения на I очередь - 2018г. и Расчетный срок-2028г.

Средние нормы водоотведения, приняты равными нормам водопотребления, без учета полива.

Удельное водопотребление в расчет на 1 человека на 1 очередь принято 330л/сут.

Удельное водопотребление в расчет на 1 человека на расчетный срок принято 380л/сут.

Сведения о суточных расходах сточных вод  по населенным пунктам района представлен в таблице.

| № п/п | Наименование поселений и населенных пунктов | Количество жителей, тыс.чел |  | Удельная норма водоотведения, л/(сут*чел) |  | Среднесуточное водоотведение, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь стр-ва – 2018 год | Расч. срок 2028г. | 1 очередь стр-ва – 2018 год | Расч. срок 2028г. | 1 очередь стр-ва – 2018 год | Расч. срок 2028г. |
|  | Клеповское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | село Клеповка | 2220 | 2120 | 330 | 380 | 732,6 | 805,6 |
|  | Всего | 2220 | 2120 | 330 | 380 | 732,6 | 805,6 |

4.3.Теплоснабжение.

Раздел «Теплоснабжение» выполнен на основании задания на проектирование, архитектурно-планировочных решений проекта, технической информации, предоставленной заказчиком.

В настоящее время обеспечение теплом жилой застройки осуществляется в зависимости от степени газификации населенных пунктов. Теплоснабжение социально значимых объектов осуществляется в основном от отдельно стоящих и встроенных котельных, работающих на угле. Мощность этих котельных составляет 0,8 Гкал/час. Протяженность тепловых сетей -0,08 км. Износ оборудования котельных  составляет 90%, кроме котельной детского сада, построенной в 1997 г.Сведения о существующих котельных сведены в таблицу.

Потребность в тепле и обеспечение теплом промышленных предприятий в данном разделе не рассматриваются в связи с отсутствием данных.

Теплоснабжение частного сектора-печное и от бытовых котлов, работающих на природном газе и угле.

Существующие котельные Клеповского с.п.

| № п/п | Наименование котельной | Место положение | Производите-льность котельной Гкал/ч | Присоединительная нагрузка Гкал/ч | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Клеповской СОШ | с. Клеповка | 0,26 |  | уголь |
| 2 | Котельная Песковской ООШ | с. Клеповка | 0,13 |  | уголь |
| 3 | Котельная больницы | с. Клеповка | 0,39 |  | уголь |
| 4 | Котельная детского сада | с. Клеповка | 0,02 |  | уголь |

4.4. Жилищный фонд.

Общая площадь жилищного фонда  Клеповского   сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области составляет 76,6 тыс.кв.м. Весь жилищный фонд находится в частной собственности жителей сельского поселения.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение Программы

Для реализации мероприятий Программы привлекаются средства федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников.

Общая сумма предполагаемых ассигнований на финансирование Программы составляет 668,8 тыс. рублей, из них0 тыс. рублей средства федерального бюджета, 668,8 тыс. рублей средства областного бюджета, 668,8 тыс. рублей средства местного бюджета и 0 тыс. рублей внебюджетные средства.

| № п.п. | Источники финансирования | Сроки исполнения, объём финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Местный бюджет | 218,8 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 4. | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Всего по всем источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Объёмы финансирования Программы и перечень объектов будут уточняться ежегодно, в пределах финансовых возможностей федерального, областного и местного бюджетов на реализацию Программы.

Раздел 6. Механизм реализации Программы

Координацию деятельности администрации Клеповского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, предприятий и организаций, задействованных в процессе реализации Программы, формировании производственных и инвестиционных проектов, мероприятий, направленных на реализацию целей и задач Программы обеспечивает администрация Клеповского  сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, осуществляющая также контроль за сроками выполнения мероприятий Программы, целевым расходованием средств и  эффективностью их использования. Ежегодные планы мероприятий по реализации Программы утверждаются постановлением  администрации Клеповского  сельского поселения  Бутурлиновского муниципального района Воронежской области.

Раздел 7. Перечень основных мероприятий Программы

Основные мероприятия Программы направлены на достижение целей Программы (приложение 1) – снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.

В результате реализации программных мероприятий также               будет  достигнут положительный социально-экономический эффект, выражающийся в улучшении качества жизни населения.

Раздел 8. Оценка эффективности реализации Программы

За период реализации Программы планируется осуществить:

1. В области энергоснабжения:

- установка уличных светильников  - 17   шт.;

- установка энергосберегающих ламп в здании администрации и МКУК «СКЦ «Лира»– 10 шт.

Успешная реализация Программы позволит:

- обеспечить жителей сельского поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (водоснабжение, газификация );

-  увеличить уличное освещение;

-  сократить ежегодные потери энергоресурсов.

| Приложение № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование объекта |  | Обоснование необходимости строительства или реконструкции | Эффект от реализации мероприятия | Затраты (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Собственные средства предприятия | другие источники (средства населения) |
| итого по программе на 2018 год |  |  |  |  | 218,8 |  |  | 218,8 |  | - |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Электроснабжение |  | плохое освещение улиц | Улучшение качества жизни населения | 218,8 |  |  | 218,8 |  |  |
| 4 | Электросбережение |  | экономия бюджетных средств | экономия бюджетных средств |  |  |  |  |  |  |
| итого по программе на 2019 год |  |  |  |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |
| Энергоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Электроснабжение |  | плохое освещение улиц | Улучшение качества жизни населения | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |
| 3 | Электросбережение |  | экономия бюджетных средств | экономия бюджетных средств |  |  |  |  |  |  |
| итого по программе на 2020 год |  |  |  |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |
| Энергоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Электроснабжение |  | плохое освещение улиц | Улучшение качества жизни населения | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |
| 3 | Электросбережение |  | экономия бюджетных средств | экономия бюджетных средств |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе на 2021 год |  |  |  |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Электроснабжение |  | плохое освещение улиц | Улучшение качества жизни населения | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |
| 2. | Электросбережение |  | экономия бюджетных средств | экономия бюджетных средств |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  | Объем существующих сетей не обеспечивает нужды населения | Исключение перебоев с водоснабжением, обеспечение населения качественной водой |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция системы водоснабжения с.Клеповка Бутурлиновского района Воронежской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе на 2022 год : |  |  |  |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Электроснабжение |  | плохое освещение улиц | Улучшение качества жизни населения | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |
| 2. | Электросбережение |  | экономия бюджетных средств | экономия бюджетных средств |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт газовой котельной |  |  | Исключение перебоев с газоснабжением |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе на 2023 год |  |  |  |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |
| Электросбережение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Электроснабжение | плохое освещение улиц | Улучшение качества жизни населения | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |
| 2. |  | Электросбережение | экономия бюджетных средств | экономия бюджетных средств |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе на 2024 год |  |  |  |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |
| Электросбережение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Электроснабжение | плохое освещение улиц | Улучшение качества жизни населения | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |
| 2. |  | Электросбережение | экономия бюджетных средств | экономия бюджетных средств |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе на 2025 год |  |  |  |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |
| Электросбережение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Электроснабжение | плохое освещение улиц | Улучшение качества жизни населения | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |
| 2. |  | Электросбережение | экономия бюджетных средств | экономия бюджетных средств |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе на 2026год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электросбережение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Электроснабжение | плохое освещение улиц | Улучшение качества жизни населения |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Электросбережение | экономия бюджетных средств | экономия бюджетных средств |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе на 2027год |  |  |  |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |
| Электросбережение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Электроснабжение | плохое освещение улиц | Улучшение качества жизни населения | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |
| 2 |  | Электросбережение | экономия бюджетных средств | экономия бюджетных средств |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе на 2018- 2027 годы: |  |  |  |  | 668,8 |  |  | 668,8 |  |  |